# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：      薄膜开关生产扩建项目

建设单位（盖章）：安徽耀美精工科技有限公司

编制日期：            2025年9月

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 薄膜开关生产扩建项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2506-341763-04-01-745422 |  |  |
| 建设单位联系人 | 李素珍 | 联系方式 | 17356648951 |
| 建设地点 | 安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以东汉江路以南淝河路以北 |  |  |
| 地理坐标 | （117度38分23.040秒，30度43分28.510秒） |  |  |
| 国民经济 行业类别 | C3823配电开关控制设备制造 | 建设项目 行业类别 | 三十五、电气机械和器材制造业38-配电开关控制设备制造3823 |
| 建设性质 | □新建（迁建） □改建 ☑扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批 备案部门 | 皖江江南新兴产业集中区管理委员会 产业发展部 | 项目审批 备案文号 | / |
| 总投资 （万元） | 2000 | 环保投资 （万元） | 20 |
| 环保投资占比（%） | 1 | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 0 |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |
| 规划情况 | 规划名称：《安徽省江南产业集中区总体规划》 审批机关：安徽省人民政府 审批文件名称及文号：皖政秘[2016]138号 （为进一步总结发展经验，理清技术创新、成果转化及产业化发展思路，明确高新技术产业发展方向，江南产业集中区管委会依据《安徽省人民政府办公厅关于促进全省开发区规范管理的通知》（皖政办秘[2019]30 号）等文件的要求，于2019 年5月委托合肥工业大学编制《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030 年）》，《安徽省江南产业集中区总体规划》中主导产业进行调整变更，《安徽省江南产业集中区总体规划》中其余内容不进行变动。） |  |  |
| 规划环境影响 评价情况 | 1、规划环评名称：《安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书》 召集审查机关：原安徽省环境保护厅 审批文件名称及文号：《关于安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书审查意见的函》，皖环函[2018]374号 2、规划环评名称：《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响评价报告书》 召集审查机关：安徽省生态环境厅 审批文件名称及文号：关于印发《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030 年）环境影响报告书审查意见》的函，晥环函[2020]107号 |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 1、规划符合性分析 （1）规划范围 安徽省江南产业集中区（现皖江江南新兴产业集中区）总体规划：北至长江，南至沿江高速、铜九铁路，西至牧之路，东至青通河，包括梅龙街道以及马衙街道、墩上街道部分地区，由产业集中区（建设用地规模为 36.50 平方公里）和城市协调发展区（建设用地规模为20.00 平方公里）两部分组成。 安徽省江南产业集中区（现皖江江南新兴产业集中区）产业发展规划：主要针对安徽省江南产业集中区（建设用地规模为 36.50 平方公里）地块。 （2）产业规划 以机械电子产业、新型材料产业和大健康产业为三大主导产业。实现机械电子产业多元化发展、实现新型材料产业绿色高质量发展、实现大健康产业稳步发展，整合江南产业集中区辅助企业资源，延伸产业链，围绕提高新型材料、机械电子本地化辅助率，不断提升汽车零部件的生产和辅助能力，形成了绿色建材、新型包装材料、电子和电工机械专用设备制造、食品加工、饲料加工、农副产品加工和塑料制品加工等二十多个辅助产业。 相符性分析∶本项目位于皖江江南新兴产业集中区乐山路以东、汉江路以南、淝河路以北地块，主要从事家电及汽车配件和集成控制板的生产，属于机械电子行业，为园区主导产业之一。 2、规划环评及审查意见符合性分析 2018年3月27日，安徽省环境保护厅对《安徽省江南产业集中区总体规划环境影响报告书》（皖环函[2018]374号）出具了审查意见。本项目与江南产业集中区规划环评审查意见的符合性见表1-1所示。 表1-1 拟建项目与总体规划环评的审查意见符合性分析 序号; 江南产业集中区规划 环评审查意见; 项目情况; 符合 性. 1; 主导产业为机械电子、新型材料和大健康产业; 拟建项目为C3823配电开关控制设备制造，属于电气机械和器材制造业，符合园区主导产业中“机械电子产业”的发展要求; 符合. 2; 进一步优化集中区的空间布局。根据集中区各产业特点，充分考虑自然保护区和居住区域生态环境要求，进一步优化调整空间布局，减轻和避免各功能区之间、项目之间在环境要求方面的相互影响。在与自然保护区和居住区相邻的工业区项目选择及布点时，充分考虑与自然保护区和居住区之间的关系和环境防护问题，确保自然保护区和居民区生态环境质量不降低。; 本项目拟选址于安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区乐山路以东汉江路以南淝河路以北地块，用地性质为工业用地，项目周边无居民区。; 符合. 3; 入园项目应严格执行水环境保护相关标准和要求，坚持环保优先原则，强化水资源管理，保留集中区内现有天然水体。提高水重复利用率，制定并实施集中区节水规划，积极推进水资源综合利用和企业用水总量控制，切实提高水资源利用率。集中区开发应同步建设完善污水收水管网，确保集中区内污水全收集、全处理，充分考虑中水回用等节水措施，确保集中区建设不降低区域地表水环境质量和水体功能。; 本项目实施“雨污分流”措施，项目生产废水经厂区污水处理站预处理后与生活污水经化粪池预处理后纳管排放。排入市政污水管网；达到江南产业集中区第一污水处理厂接管标准后排入江南产业集中区第一污水处理厂，最终经九华河排入长江。; 符合. 4; 加强环境保护制度建设和管理。入区项目应严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度；新增污染物排放总量，应严格按照污染物排放总量控制的要求执行; 本项目严格执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度，本次评价就项目生产过程中排放的VOCs申请总量；废水进入集中区污水处理厂，废水总量纳入集中区污水处理厂统一管理，不单独申请总量。; 符合. 5; 在规划确定的集中区产业定位总体框架下，充分考虑与区域产业布局的互补，进一步优化发展重点，最大限度控制集中区污染物排放量和排放强度。; 本项目符合园区主导产业定位及产业布局；本项目产生的污染物经处理设施处理达标后排放。; 符合. 6; 按规定落实各类固体废物的收集和处理处置，特别是危险废物的收集、暂存、转运、处置。; 本项目拟建危废暂存库，定期交由有资质单位处理。; 符合. 7; 建立健全集中区环境监控体系，坚持预防为主、防控结合，制定并落实集中区综合环境风险防范、预警和应急体系，及时更新升级各类突发环境事件应急预案，做好应急软硬件建设和储备。; 本次评价要求企业建立相应的环境风险防范措施和应急预案。; 符合. 2020年3月9日，安徽省生态环境厅对《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》出具审查意见。本项目与江南产业集中区产业发展规划环评审查意见的符合性见表1-2。 表1-2 拟建项目与产业规划环评审查意见符合性分析 序号; 规划环评审查意见要求; 项目情况; 符合 性. 1; 根据国家和区域发展战略，结合区域生态环境质量现状及规划目标，严格产业的环境准入要求，细化生态环境准入清单，对现有不符合环境准入清单的企业，提出相应的管控要求；合理规划不同产业片区的生态环境保护空间；对存在环境问题的现有企业制订整改方案、落实整改措施。; 本项目属于C3823配电开关控制设备制造项目，符合园区主导产业定位及产业布局，符合产业的环境准入要求。; 符合. 2; 结合区域供水、排水和供气（供热）等规划，合理确定产业发展规模。严格监管江南产业集中区内各企业的废水排放，加强地表水环境保护，确保区域水环境的安全。; 拟建项目符合集中区供水、排水资源配置相关要求。项目生产废水经厂内污水处理系统处理达标排放至江南产业集中区第一污水处理厂。; 符合. 3; 健全区域环境风险防范体系和生态安全保障体系，加强江南产业集中区内重要环境风险源的管控，完善环境风险防范应急措施。加强危险废物管理，完善危险废物贮存、处置规划。; 本项目生产过程中涉及到危险废物，实行全过程监管；企业拟建危废暂存库，且定期交由有资质单位处理。; 符合. |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 拟建项目属于“C3823配电开关控制设备制造”，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于限制、淘汰或者禁止类项目。项目已在皖江江南新兴产业集中区管委会产业发展部备案，备案号为2506-341763-04-01-745422。因此，本项目符合国家产业政策。 2、“三线一单”符合性分析 根据《安徽省“三线一单”生态环境分区管控管理办法（暂行）》（皖环发）〔2022〕5号）要求：在建设项目环评中，做好与“三线一单”生态环境分区管控相符性分析，充分论证是否符合生态环境准入清单要求，对不符合的依法不予审批；以及生态环境部《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评〔2016〕150号）要求：切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制，更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量。 （1）生态保护红线 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域。本项目位于池州市贵池区涓桥镇工业集中区，所在地块为工业用地。项目周边无自然保护区、风景名胜区、生活饮用水源地和其它特别需要保护的敏感目标，项目占地范围不涉及生态保护红线，符合生态保护红线要求。项目与池州市生态保护红线位置关系图见附图。 （2）环境质量底线 ①环境空气 安徽省池州市环境空气功能区为二类区，根据《2024年池州市生态环境状况公报》相关数据，项目所在区域大气污染物SO2、NO2、CO、PM10、O3、PM2.5年均浓度值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准限值，项目所在区域空气质量为达标区，且本项目在生产过程产生的污染物经采取相应措施后可达标排放。 ②地表水环境 根据《2024 年池州市环境质量状况公报》中的相关数据可知，2024年全市长江（池州段）、秋浦河、青通河等湖库共计25个国省控考核监测断面（点位），其中达到Ⅰ类水的断面（点位）有3个，占12%；达到Ⅱ类水的断面（点位）有17个，占68%；达到Ⅲ类水的断面（点位）有5个，占20%。 本项目生产废水、生活污水通过厂内已有污水处理设施处理达标，达到皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂接管标准和《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准，然后排入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂进一步处理，污水处理厂执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A排放标准，经九华河最终排入长江。 ③声环境 本项目厂界四周50m范围内无医院、学校、住宅等声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，项目无需进行声环境质量现状评价；根据噪声预测结果，本项目建成后，厂界四周噪声贡献值满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准要求，因此，项目建设对区域声环境影响较小。 本项目在生产过程产生的污染物经采取相应措施后可达标排放，对评价区域空气环境、地表水环境、声环境质量产生的影响均在环境承载力范围内，不会降低现有环境功能。 （3）资源利用上线 本项目为原址扩建项目，不涉及新开发工业用地。项目水、电资源由市政给水和供电电网接入。因此，项目建设符合资源利用上线要求。 （4）生态环境准入清单 《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》（报批版）就集中区产业规划范围内企业入驻情况提出以下负面清单要求，具体如下表： 表1-3 生态环境准入清单 序号; 产业类别; 负面清单; 本项目. 1; 机械电子; ①禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）； ②禁止引入国家产业指导目录中非鼓励类铅酸电池项目。; 本项目属于C3823配电开关控制设备制造，对照安徽省两高目录，本项目不属于高污染、高能耗、高水耗和资源型行业；对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，不属于限制、淘汰或者禁止类项目。. 2; 新型材料; ①禁止引入能耗物耗高、环境污染大、产出效益低的国家或省规定禁止的其他落后工艺； ②禁止引入表面处理中心以外的电镀生产工艺（其他必须配套电镀工序的企业，应严格控制其镀种和在电镀中心以外布局，其选址需经过充分环境影响论证）； ③禁止引入多晶硅、单晶硅制造等前道生产工序； ④禁止引入酸、碱、肥料、农药以及化学合成制药等污染严重的化工项目，为集中区内项目上下游配套、污染较轻的，以及单纯混合和分装的复配项目需经项目环评阶段充分论证后方可准入； ⑤从严控制规模效益差、能源资源消耗大、环境影响严重的项目进入，包括钢铁、有色金属原矿冶炼、石化、焦化、水泥、原浆造纸、制革、平板玻璃和非金属矿原矿加工等项目。. 3; 大健康; ①禁止引入《产业结构调整指导目录（2024年本）》等产业政策中限制类和淘汰类设备和工艺； ②禁止引入涉及化学合成工序的制药类项目。. 对照准入清单，项目建设内容不属于《产业结构调整指导目录（2024年本）》《市场准入负面清单（2025年版）》等国家、安徽省和池州市的产业政策法规要求中限制或淘汰类的项目；故本项目不属于江南产业集中区环境准入负面清单企业类型。 （5）池州市“三线一单”分区管控相符性分析 ①水环境分区管控要求 对照安徽省“三线一单”公众服务平台，本项目位于重点管控单元。本项目建成后对产生的废气、废水、噪声、固废均采取有效防治措施，对环境影响较小，满足相关管控单元管控要求。 图1-1 本项目与池州市环境管控单元关系图 对照《安徽“三线一单”管控要求查询报告》，本项目环境管控单元编码为ZH34170220006，为重点管控单元：具体管控单元要求分析见下表。 表1-4 项目所在地管控要求相符性分析 环境管控单元编码; 环境管控单元分类; 管控类别; 管控要求; 本项目情况; 相符性. ZH34170220006; 重点管控单元; 空间布局约束; - 严格城市规划蓝线管理，城市规划区范围内应保留一定比例的水域面积，现有水域面积不得减少。新建项目一律不得违规占用水域。 - 落实磷石膏综合利用途径，综合利用不畅的可利用现有磷石膏库堆存，不得新建、扩建磷石膏库(暂存场除外)。 - 引导石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业合理布局，提高化工、有色金属、农副食品加工、印染、制革、原料药制造、电镀等行业集聚水平。 - 严格控制缺水地区、水污染严重地区和敏感区域高耗水、高污染行业发展，鼓励推动高耗水企业向水资源条件允许的工业园区集中。 - 持续开展涉水“散乱污”企业清理整治，严把能耗、环保等标准，促使一批达不到标准或淘汰类产能的企业，依法依规关停退出。 - 推动污染企业退出。城市建成区内现有钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业应有序搬迁改造或依法关闭。 - 严格执行国家关于“两高”产业准入目录和产能总量控制政策措施。严禁新增钢铁、焦化、电解铝、铸造、水泥和平板玻璃等产能；新、改、扩建涉及大宗物料运输的建设项目，原则上不得采用公路运输。 - 严格控制新增“两高”项目审批，认真分析评估拟建项目必要性、可行性和对产业高质量发展、能耗双控、碳排放和环境质量的影响，严格审查项目是否符合产业政策、产业规划、“三线一单”、规划环评要求，是否依法依规落实产能置换、能耗置换、煤炭消费减量替代、污染物排放区域削减等要求。对已建成投产的存量“两高”项目，有节能减排潜力的加快改造升级，属于落后产能的加快淘汰。; - 本项目位于重点管控单元。本项目位于安徽省池州市皖江江南新兴产业集中区，用地类型为工业用地，不占用水域； - 本项目本项目属于C3823配电开关控制设备制造，不涉及磷石膏； - 本项目不属于石化、化工、钢铁、建材、有色金属等重点行业； - 本项目不属于高污染、高耗水行业； - 本项目企业生产过程严格把控能耗，废气废水污染物经处理后均能达标排放； - 本项目不属于钢铁、有色金属、造纸、印染、原料药制造、化工等污染较重的企业； - 对照安徽省“两高”产业目录，本项目不属于“两高”项目； - 本项目位于皖江江南新兴产业集中区，符合《安徽省江南产业集中区总体规划》、“池州市三线一单”、《安徽省江南产业集中区产业发展规划（2019-2030年）环境影响报告书》要求，且本项目不属于“两高”项目，不属于落后产能。; 符合. 污染物排放管控; - 积极推进清洁生产审核，对焦化、有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业，全面推进清洁生产改造或清洁化改造。 - 建设项目所在水环境控制单元或断面总磷超标的，实施总磷排放量2倍或以上削减替代。所在水环境控制单元或断面总磷达标的，实施总磷排放量等量或以上削减替代。替代量应来源于项目同一水环境控制单元或断面上游拟实施关停、升级改造的工业企业，不得来源于农业源、城镇污水处理厂或已列入流域环境质量改善计划的工业企业。相应的减排措施应确保在项目投产前完成。 - 进出钢铁企业的铁精矿、煤炭、焦炭等大宗物料和产品采用铁路、水路、管道或管状带式输送机等清洁方式运输比例不低于80%；达不到的，汽车运输部分应全部采用新能源汽车或达到国六排放标准的汽车（2021年底前可采用国五排放标准的汽车）。 - 对以煤、石油焦、渣油、重油等为燃料的工业炉窑，加快使用清洁低碳能源以及利用工厂余热、电厂热力等进行替代。; - 本项目不属于焦化、有色金属、石化、化工、电镀、制革、石油开采、造纸、印染、农副食品加工等行业； - 根据池州市2024年池州市环境质量状况公报，水环境控制单元或断面均达标，项目区域地表水体可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，无需实施总磷排放量2倍或以上替代； - 本项目不属于钢铁企业，不涉及铁精矿、煤炭、焦炭等运输； - 本项目使用电能，为清洁能源，无需替代。. 资源开发效率要求; - 推动煤电行业实施节能降耗改造、供热改造和灵活性改造“三改联动”。加快供热管网建设，淘汰管网覆盖范围内的燃煤锅炉和散煤。到2025年，火电平均供电煤耗降至295克标煤/千瓦时，散煤基本清零。 - 实施“煤改气”和“以电代煤”。在陶瓷、玻璃、铸造等行业积极推进天然气替代煤气化工程，有序实施燃煤设施煤改气。结合区域和行业用能特点，积极推进工业生产、建筑供暖供冷、交通运输、农业生产、居民生活五大领域实施“以电代煤”，着力提高电能占终端能源消费比重。 - 推动光伏发电规模化发展，充分利用荒山荒坡、采煤沉陷区等未利用空间，建设集中式光伏电站。加快工业园区、公共建筑、居民住宅等屋顶光伏建设，有序推动国家整县（市、区）屋顶分布式光伏开发试点，因地制宜推进“光伏+”项目。; - 本项目均使用电能，不使用煤，符合节能降耗要求；. 3、相关生态环境保护政策符合性分析 表1-5 与相关生态环境保护政策的符合性分析 政策 名称; 相关要求; 项目情况; 符合 性. 《中华人民共和国长江保护法; 禁止在长江干支流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 拟建项目选址位于池州市皖江江南新兴产业集中区汉江路与凤鸣大道交口西南角，拟建项目不属于化工项目。; 符合. 长江流域县级以上地方人民政府应当推动钢铁、石油、化工、有色金属、建材、船舶等产业升级改造，提升技术装备水平；推动造纸、制革、电镀、印染、有色金属、农药、氮肥、焦化、原料药制造等企业实施清洁化改造。企业应当通过技术创新减少资源消耗和污染排放。; 本项目实施过程中将采取可行的污染防治措施，减少污染物的排放。; 符合. 《长江经济带生态环境保护规划》; 严格控制高耗水行业发展。以供给侧结构性改革为契机，倒逼钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业化解过剩产能，严禁新增产能。加强高耗水行业用水定额管理，严格控制高耗水项目建设。; 拟建项目非钢铁、造纸、纺织、火电等高耗水行业。; 符合. 实施有毒有害物质全过程监管。全面调查长江经济带危险废物产生、贮存、利用和处置情况，摸清危险废物底数和风险点位。开展专项整治行动，严厉打击危险废物非法转运。; 拟建项目建设危废暂存库，且定期将产生的危废交由有资质单位处理。; 符合. 《关于全面打造水清岸绿产业优美丽长江（安 徽）经济带 的实施意见（升级版）》; 严控5公里范围内新建重化工重污染项目。长江干流岸线5里范围内，全面落实长江岸线功能定位要求，实施严格的化工项目市场准入制度，除提升安全、环保、节能水平，以及质量升级、结构调整的改扩建项目外，严控新建石油化工和煤化工等重化工、重污染项目。严禁新建布局重化工园区。合规化工园区内，严禁新批环境基础设施不完善或长期不能稳定运行的企业新建和扩建化工项目。; 本项目不属于化工项目，故满足“严禁5公里范围内新建项目，实施严格的化工项目市场准入制度，严格控制新建石油化工和煤化工等项目”的相关要求。; 符合. 严管15公里范围内新建项目。长江干流岸线15公里范围内，严把各类项目准入门槛，严格执行环境保护标准，把主要污染物和重点重金属排放总量控制目标作为新(改、扩）建项目环评审批的前置条件，禁止建设没有环境容量和减排总量项目。在岸线开发、河段利用、区域活动和产业发展等方面，严格执行《长江经济带发展负面清单指南（试行）》《安徽省长江经济带发展负面清单实施细则(试行)》。实施备案、环评、安评、能评等并联审批，未落实生态环保、安全生产、能源节约要求的，一律不得开工建设。; 拟建项目生产废水经自建污水处理设施处理达到江南产业集中区第一污水处理厂接管标准后排入江南产业集中区第一污水处理厂进一步处理；针对本项目的废气污染物采用活性炭吸附装置，确保各类污染物排放满足排放限值；固废分类暂存，定期委托相应有资质单位处理处置，故本项目产生的废气、废水、废渣、噪声均提出了合理、可靠的污染防治措施，能确保项目后期长期稳定运行。; 符合. 《安徽省挥发性有机物污染整治工作方案》; 在城市建成区、自然保护区、水源保护区、风景名胜区、森林公园、重要湿地、生态敏感区和其他重要生态功能区实行强制性保护，禁止新建VOCs高污染企业。; - 本项目选址位于池州市皖江江南新兴产业集中区，园区已落实规划环评； - 本项目已委托开展环境影响评价工作，本次评价将VOCs纳入环境影响评价内； 3、针对产生VOCs的工序采用有效处置措施。; 符合. 严格各类产业园区设立和布局，各类产业园区必须履行规划环评，通过规划环评和项目环评联动，促进产业布局调整优化。. 将控制挥发性有机物排放列入建设项目环境影响评价重要内容，严格环境准入，严控“两高”行业新增产能。. 新建、迁建VOCs排放量大的企业应入工业园区并符合规划要求，必须建设挥发性有机物污染治理设施，安装废气收集、回收或净化装置，原则上总净化效率不得低于90%。建立VOCs排放总量控制制度。. 加强企业内部管理，明确VOCs处理装置管理和监控方案，提升现场管理水平，确保VOCs处理装置长期有效运行。加强基础工作，建立完善的“一厂一档”，与VOCs排放相关原辅料、溶剂使用、产品生产及输出、废气处理、污染物排放、在线监控等信息应进行跟踪记录，以满足企业VOCs实际及潜在排放量查证需要，确保企业VOCs处理装置运行效果。. 《长江经济带发展负面清单指南（试行，2022年版）》的通知（长江办〔2022〕7号）; 禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设旅游和生产经营项目。禁止在风景名胜区核心景区的岸线和河段范围内投资建设与风景名胜区资源保护无关的项目。; 本项目在皖江江南新兴产业集中区内，不在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内。; 符合. 禁止在饮用水水源一级保护区的岸线和河段范围内新建、改建与供水设施和保护水源无关的项目，以及网箱养殖、畜禽养殖、旅游等可能污染饮用水水体的投资建设项目。禁止在饮用水水源二级保护区的岸线和河段范围内新建、改建、扩建排放污染物的投资建设项目。; 本项目不涉及饮用水水源保护区。; 符合. 禁止在长江干支流、重要湖泊岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江干流岸线三公里范围内和重要支流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。; 本项目不属于化工项目。; 符合. 禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目；禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业的项目。禁止新建、扩建不符合要求的高耗能高排放项目。; 本项目位于合规园区，皖江江南新兴产业集中区内，且不属于落后产能及“两高”项目。; 符合. 《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB 37822—2019)相符性分析; VOCs物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中；盛装VOCs物料的容器或包装袋应存放于室内，或存放于设置有雨棚、遮阳和防渗设施的专用场地。非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。; 本项目挥发性有机物原料贮存于密闭容器里，室内贮存; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCs物料时，应采用密闭容器、罐车。; 项目液态挥发性有机物原料（酒精）运输过程中全程密闭; 符合. 液态VOCs物料应采用密闭管道输送或高位槽(罐)、桶泵等给料方式密闭投加，无法密闭的应在密闭室内操作，或进行局部气体收集，废气应排至VOCs废气收集处理系统。; 项目液态挥发性有机物（酒精）使用位于密闭生产车间，产生的废气通过前端集气罩/负压收集收集后，引入干式过滤器+二级活性炭吸附装置处理，最后经一根23m高排气筒排放; 符合. 《安徽省低挥发性有机物含量原辅材料替代工作方案》的通知（皖环发〔2024〕1号）; 全面排查使用溶剂型涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂以及涉及有机化工生产的产业集群，2025年底前基本实现溶剂型工业涂料、油墨、胶粘剂“能替则替”。在房屋建筑和市政工程领域，全面推广使用低VOCs含量涂料和胶粘剂，除特殊功能要求外的室内地坪施工、室外构筑物防护和城市道路交通标志基本使用低VOCs含量涂料。; 项目涉及使用溶剂型涂料，已提供不可替代说明材料，项目也不属于涉及有机化工生产的产业集群。; 符合. |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | - 项目由来 安徽耀美精工科技有限公司成立于2021年5月11日，公司主要经营范围为家电、汽车配件及集成控制板等产品的生产、制造、加工及销售等。本次扩建内容主要利用安徽耀美精工科技有限公司已建厂房建设扩建项目，面积约1360平方米，购置自动切片机、印刷机、点孔机、激光切割机、喷绘机等设备，并配套辅助设施，年产薄膜开关系列产品1000万件。 本次扩建项目已于2025年6月12日在皖江江南新兴产业集中区产业发展部备案，项目代码为：2506-341763-04-01-745422。 依据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（2021年1月1日实施），建设项目属于“三十五、电气机械和器材制造业38-配电开关控制设备制造3823”，本项目年用溶剂型涂料为10t以下，故应编制环境影响报告表。 表2-1《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）（摘录） 环评类别 项目类别; 报告书; 报告表; 登记表. 三十五、电气机械和器材制造业38. 77; 电机制造 381；输配电及控制设备制造382；电线、电缆、光缆及电工器材制造383；电池制造 384； 家用电力器具制造385；非电力家用器具制造 386；照明器具制造 387；其他电气机械及器材制造 389; 铅蓄电池制造；太阳能电池片生产；有电镀工艺的；年用溶剂型涂料（含稀释剂）10吨及以上的; 其他（仅分割、焊接、组装的除外；年用非溶剂型低VOCs含量涂料10吨以下的除外）; /. 根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“三十三、电气机械和器材制造业38”中“87、输配电及控制设备制造 382”中的“涉及通用工序登记管理的”。 表2-2 固定污染源排污许可证分类管理名录（2019 版）（摘录） 序号; 行业类别; 重点管理; 简化管理; 登记管理. 三十三、电气机械和器材制造业38. 87; 输配电及控制设备制造 382; 涉及通用工序重点管理的; 涉及通用工序简化管理的; 其他. 五十一、通用工序 39. 111; 表面处理; 纳入重点排污单位名录的; 除纳入重点排污单位名录的，有电镀工序、酸洗、抛光（电解抛光和化学抛光）、热浸镀（溶剂法）、淬火或者钝化等工序的、年使用10 吨及以上有机溶剂的; 其他. 因现有项目涉及通用工序中表面处理有酸洗和钝化工序为简化管理，则拟建项目建成后任需要按简化管理要求重新申领排污许可证。 |
| --- | --- |

| 建设内容 | - 建设内容 表2-1 项目建设内容组成一览表 工程类别; 工程名称; 原环评内容; 现有工程内容与规模; 本项目内容与规模; 改扩建后建设内容及规模; 备注. 主体工程; 1#厂房; 传动轮生产线; 位于1#厂房内西侧，1F，设置2个车间（切削加工车间、发黑和防锈车间），主要配置自动锯床、机床、钻床、砂轮机、超声波除油槽及盐酸槽等加工清洗设备，用于铁件金属及铝件金属原材料的切削加工、表面发黑及防锈处理工序。年产能5000万只。; 位于1#厂房内北侧，1F，设置2个车间（切削加工车间、发黑和防锈车间），主要配置自动锯床、机床、钻床、磨床、超声波除油槽及盐酸槽等加工清洗设备，用于铁件金属及铝件金属原材料的切削加工、表面发黑及防锈处理工序。年产能5000万只。; 利用1#厂房南侧剩余（2500m2），新增自动切片机、印刷机、点孔机、激光切割机、喷绘机等，建设薄膜开关生产线。形成年产1000万件薄膜开关产能; 取消原环评电机铝端盖、机壳生产线和电机轴生产线，改建薄膜开关，本次改扩建项目完成后，1#厂房内北侧，生产传动轮，实现年产能5000万只，厂房南侧，生产薄膜开关，实现年产1000万件薄膜开关; 本项目依托现有1#厂房，生产线新建. 电机铝端盖、机壳生产线; 位于1#厂房内中间区域，1F，设置2个车间（精加工车间），主要配置型材切割机、CNC数控、钻孔攻丝机及超声波清洗槽等加工清洗设备，用于铁件金属及铝件金属精加工、表面清洗及烘干工序。年产能4000万只。; 未建设. 电机轴生产线; 位于1#厂房内东侧，1F，设置2个车间（下料车间、精加工车间），主要配置下料机、调直机、磨床、铣打机及冲床等机加工设备，用于铁件金属原材料下料调直等加工工序。年产能3000万只。; 未建设. 2#厂房; 集成控制板生产线; 位于2#厂房，1F，用作集成控制板生产车间，主要配置空压机、全自动贴片机、AOI测试机等生产设备，用于集成控制板生产工序，年产能3000万套。; 2#厂房整体租恁给安徽佳耀科技有限公司用于建设《年产2000万套新能源汽车电子材料项目》; 建设内容与本项目无关; 建设内容与本项目无关. 辅助工程; 办公楼; 位于厂区西北角，占地面积为500m2，4F，主要用于厂区员工日常办公活动。; 位于厂区西北角，占地面积为500m2，4F，主要用于厂区员工日常办公活动。; 本次改扩建不涉及办公楼建设; 本次改扩建不涉及办公楼建设，扩建项目投产后，依托现有办公场所办公; 依托. 公用工程; 供水系统; 由市政管网供给，满足生活、生产需要。; 现有项目供水由市政供水管网提供，现有新鲜水用水量4987.26m3/d; 本项目供水由市政供水管网提供，本项目新鲜水使用量1.8m3/d; 供水由市政供水管网提供，全厂新鲜水使用量4989.26m3/d; 依托. 排水系统; 厂区实行雨污分流制；雨水经厂区雨水管网排至园区雨水管网。生产废水经厂区污水处理站预处理后与生活污水经化粪池预处理后一起经园区污水管网排入江南产业集中区第一污水处理厂处理。; 现有厂区采取雨污分流，雨水排入雨水管网，污水经市政管网排入江南产业集中区第一污水处理厂; 本项目雨水排入雨水管网，污水经市政管网排入江南产业集中区第一污水处理厂，本项目废水排放量共1.53t/d; 厂区采取雨污分流，雨水排入雨水管网，污水经市政管网排入江南产业集中区第一污水处理厂; 依托. 供电系统; 本项目用电由江南产业集中区供电电网供应。; 本项目用电由江南产业集中区供电电网供应。; 本项目用电由江南集中区供电设施供电，本项目年用电量30万kWh; 项目用电由江南集中区供电设施供电; 依托. 供气系统; 本项目用电由江南产业集中区供电电网供应。; 本项目用电由江南产业集中区供电电网供应。; 本项目不涉及天然气的使用; 项目用天然气由江南集中区燃气管网提供，改扩建后使用量不变; 不涉及. 储运工程; 原料仓库; 原料储存区位于1#厂房西南角及数控加工区右侧，占地面积为100m2，存放圆棒料、圆管、铝合金等原料等；危险品原材料贮存区位于1#厂房东侧，占地面积为100m2，存放铝件清洗剂、铁件清洗剂、氢氧化钠、亚硝酸钠、防锈油、切削液及机油等。 原料储存区位于1#厂房西南角及数控加工区右侧，占地面积为100m2，存放圆棒料、圆管、铝合金等原料等；危险品原材料贮存区位于1#厂房东侧，占地面积为100m2，存放铝件清洗剂、铁件清洗剂、氢氧化钠、亚硝酸钠、防锈油、切削液及机油等。; 原料储存区位于1#厂房西南角及数控加工区右侧，占地面积为100m2，存放圆棒料、圆管、铝合金等原料等；危险品原材料贮存区位于1#厂房东侧，占地面积为100m2，存放铝件清洗剂、铁件清洗剂、氢氧化钠、亚硝酸钠、防锈油、切削液及机油等。 原料储存区位于1#厂房西南角及数控加工区右侧，占地面积为100m2，存放圆棒料、圆管、铝合金等原料等；危险品原材料贮存区位于1#厂房东侧，占地面积为100m2，存放铝件清洗剂、铁件清洗剂、氢氧化钠、亚硝酸钠、防锈油、切削液及机油等。; 本项目在车间内自建危化品库，用于存放油墨等原辅料; 本项目原料仓储和现有项目原料仓储分别设置，无依托关系; 新建. 成品仓库; 位于1#厂房东侧，占地面积为1500m2，主要用于传动轮、电机铝端盖机壳、电机轴及集成控制板等成品的储存。; 位于1#厂房东侧，占地面积为500m2，主要用于传动轮等成品的储存。; 本项目在车间内自建成品库，用于成品暂存; 本项目成品库和现有项目成品储存场所分别设置，无依托关系; 新建. 环保工程; 废水治理; 生活废水; 本项目生活污水由园区化粪池预处理达污水厂接管标准后排入园区现有市政污水管网，后排入集中区污水处理厂。; 本项目生活污水由园区化粪池预处理达污水厂接管标准后排入园区现有市政污水管网，后排入集中区污水处理厂; 本项目生活污水、本项目新增生活废水依托现有生活设置排放，不涉及新建设内容; 本项目建成后全厂生活污水通过化粪池预处理后接入江南产业集中区第一污水处理厂管网; 依托. 生产废水; 生产废水主要为超声波除油废水、超声波清洗废水、2联活水清洗废水、防氧化处理废水、3联活水清洗废水、淋洗废水、喷淋塔废水等，经厂区内自建日处理20t污水处理站（分质预处理+调节+反应沉淀+A2/O系统+沉淀）处理后通过园区污水管网排入江南产业集中区第一污水处理厂处理。; 生产废水主要为超声波除油废水、超声波清洗废水、2联活水清洗废水、防氧化处理废水、3联活水清洗废水、淋洗废水、喷淋塔废水等，经厂区内自建日处理20t污水处理站（分质预处理+调节+反应沉淀+A2/O系统+沉淀）处理后通过园区污水管网排入江南产业集中区第一污水处理厂处理。; 本项目新增磷化废水，磷化废水依托现有污水处理设施，制版废水循环利用，定期做危废处理; 经厂区内自建日处理20t污水处理站（分质预处理+调节+反应沉淀+A2/O系统+沉淀）处理后通过园区污水管网排入江南产业集中区第一污水处理厂处理。. 废气治理; 酸碱废气; 传动轮生产线除锈过程产生的盐酸雾废气和发黑过程产生的碱雾废气，设置槽边收集+酸雾喷淋装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。; 传动轮生产线除锈过程产生的盐酸雾废气和发黑过程产生的碱雾废气，设置槽边收集+酸雾喷淋装置处理后通过15m高排气筒（DA001）排放。; 与本项目无关; 与本项目无关; /. 防锈油废气; 传动轮生产线浸泡防锈油及后续产品晾干过程产生的油剂挥发性有机废气采取集气罩收集和二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 传动轮生产线浸泡防锈油及后续产品晾干过程产生的油剂挥发性有机废气采取集气罩收集和二级活性炭吸附处理后通过15m高排气筒（DA002）排放。; 对本次有机废气防治措施进行改造，升级原有二级活性炭装置，将本次新建项目有机废气合并至DA002排放; - 对本次有机废气防治措施进行改造，升级原有二级活性炭装置，将本次新建项目有机废气合并至DA002排放; 依托改造. 天然气燃烧废气; 天然气燃烧机设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过15m高排气筒（DA003）排放。; 天然气燃烧机设置低氮燃烧装置，燃烧废气通过15m高排气筒（DA003）排放。; 与本项目无关; 与本项目无关; /. 喷漆废气; 集成控制板生产线焊接废气、清洗和喷漆、烘干废气通过过滤棉+二级活性炭处理后，经15m高排气筒（DA004）排放。; /; 与本项目无关; 与本项目无关; /. 噪声治理; 优选低噪设备、车间内布置隔声、减振等措施。; 优选低噪设备、车间内布置隔声、减振等措施。; 优选低噪设备、车间内布置隔声、减振等措施。; 优选低噪设备、车间内布置隔声、减振等措施。; 依托并新建. 固废治理; 一般固体废物; 设置一般固废堆存区（位于1#厂房北侧），生产过程中产生残次品及金属边角料、金属屑等废料，收集后交由物资公司回收，收集的一般固废进行综合利用。; 设置一般固废堆存区（位于1#厂房东侧），生产过程中产生残次品及金属边角料、金属屑等废料，收集后交由物资公司回收，收集的一般固废进行综合利用。; 依托. 危险废物; 设置危废暂存间（位于1#厂房东侧，面积约100m2），危废分类暂存，定期交由资质单位处置。; 设置危废暂存间（位于1#厂房东侧，面积约20m2），危废分类暂存，定期交由资质单位处置。; 危废交由资质单位处置。. 生活垃圾; 设置生活垃圾桶若干，生活垃圾经收集后委托园区环卫部门统一清运处置。; 设置生活垃圾桶若干，生活垃圾经收集后委托园区环卫部门统一清运处置。; 本次项目新增生活垃圾，依托现有园区环卫部门统一清运; 现有园区环卫部门统一清运; 依托. 风险防范; 应急事故池容积为270 m3。; /; 应急事故池容积为270 m3。; 依托. 3、主要产品与产能 本项目产品为传动轮、电机铝端盖机壳、电机轴（1.2亿只）及集成控制板（3000万套）等，具体规格参数和年产量详见下表。 表2-2 项目产品方案一览表 序号; 产品名称; 规格参数; 原环评设计年产量; 现有年产量; 本次扩建产量; 建成后全场产量. 1; 传动轮; 铁件; 1215圆棒料; D10~20; 4000万只; 1.2亿只; 4000万只; 0; 4000万只. 20#圆管. 铝合 金件; 7003铝合金圆棒料; 1000万只; 1000万只; 0; 1000万只. 2; 电机铝端盖、机壳; 铝合金件; 6063T5铝合金圆棒料; 中小型; 900万只; 0万只; 0; /. ADC12铝合金; 3100万只; 0万只; 0; /. 铁件; 45#板材. 3; 电机轴; 铁件; 45#/40cr圆棒料; 10-100mm; 3000万只; 0万只; 0; /. 4; 集成控制板; /; 3000万套; 3000万套; 0万套; 0; /. 5; 彩色电容触摸式薄膜开关; 75 *75 *0.3mm (1.6~2g); /; /; 1000万件; 1000万件. 6; 彩色普通面贴; 75 *75 *0.3mm (1.6~2g); /; /; 1000万件; 1000万件. 4、主要生产单元 拟建项目的主要生产单元包括切片、丝印、固化、喷绘、后工序等。 5、主要生产设施 本次改建生产设备均为新增设备，不依托现有设备，本项目生产设备情况如下2-3。 表2-3 主要生产设备一览表 序号; 机械名称; 规格型号; 数量; 备注. 1; 烘箱; 1; 制版工序. 2; 晒版机; 1. 3; 自动切片机; /; 1. 4; 全自动印刷机; /; 5. 5; 半自动印刷机; /; 8. 6; 烘道; /; 1. 7; 立式烤箱; /; 4. 8; 自动点孔机; 18*3*2m; 1. 9; 冲床; /; 2. 10; 压痕切线机; /; 4. 11; 喷绘机; /; 1. 6、主要原辅材料及能源消耗 （1）主要原辅材料情况 项目原辅材料年消耗量见表2-4。 表2-4 项目主要原辅材料消耗一览表 产品; 序号; 原料名称; 单位; 用量; 主要成分; 物料状态; 备注. 环评用量; 实际用量; 增减量. 传动轮; 1; 圆棒料 （铝合金）; t/a; 1000; 1000; 0; 铝; 固态/捆; /. 2; 圆棒料（铁）; t/a; 1600; 1600; 0; 铁; 固态/捆. 3; 圆管; t/a; 100; 100; 0; 铁; 固态/捆. 4; 31%盐酸; t/a; 12; 12; 0; HCl、水; 液态/25kg桶. 5; 亚硝酸钠; t/a; 10; 10; 0; 亚硝酸钠; 固态50kg袋. 6; 氢氧化钠; t/a; 30; 30; 0; 氢氧化钠; 固态/25kg袋. 7; 防氧化剂 （钝化剂）; t/a; 0.5; 0.5; 0; 氟锆酸、硝酸铝; 液态/20kg桶. 8; 防锈油; t/a; 10; 10; 0; 精致润滑油、防锈复合剂; 液态/25kg桶. 9; 皂化液; t/a; 0.5; 0.5; 0; 硬脂酸钠、甘油; 液态/25kg. 端盖、机壳; 1; 圆棒料 （铝合金）; t/a; 2000; 0; -2000; 铝; 固态/捆; 不生产. 2; 外协压铸毛坯（铁）; t/a; 2500; 0; -2500; 铁; 固态/件. 3; 外协压铸毛坯（铝合金）; t/a; 5000; 0; -5000; 铝; 固态/件. 电机轴 传动轮、端盖、机壳、电机轴; 1; 圆棒料 （铁）; t/a; 2500; 0; -2500; 铁; 固态/捆; 不生产. 2; 铝件清洗剂; t/a; 10; 0; -10; 五水偏硅酸钠、脂肪醇聚氧乙烯醚; 液态/25kg桶. 3; 铁件清洗剂; t/a; 8; 0; -8; 除锈剂、水、表面活性剂; 液态/25kg桶. 4; 切削液; t/a; 5; 2; -3; 矿物油、脂肪酸、乳化剂; 液态/20kg桶. 5; 机油; t/a; 5; 2; -3; 矿物油; 液态/20kg桶. 集成电路板; 1; PCB板; 万个/a; 3000; 0; -3000; 焊盘、铺铜等; 固态/袋装; 不生产. 2; 贴片电阻; 万个/a; 3000; 0; -3000; 金属粉和玻璃釉粉; 固态/袋装. 3; 贴片电容; 万个/a; 3000; 0; -3000; 陶瓷芯片; 固态/袋装. 4; 导线; 万个/a; 3000; 0; -3000; 铜或铝; 固态/袋装. 5; 锡条; t/a; 5; 0; -5; 锡、铜; 固态/袋装. 6; 锡膏; t/a; 2; 0; -2; 锡、溶剂、松脂等; 固态/桶装. 7; 助焊剂; t/a; 2.5; 0; -2.5; 醇、有机酸类; 固态/桶装. 8; 洗板水; t/a; 2; 0; -2; 醇类、醚类; 固态/25kg桶装. 9; 三防漆; t/a; 1.76; 0; -1.76; 树脂等; 固态/20kg桶装. 污水处理; 1; PAC; t/a; 1; 1; 0; 聚合氯化铝; 粉末状/袋装; /. 2; PAM; t/a; 1; 0.2; -0.8; 聚丙烯酰胺; 粉末状/袋装. 3; 石灰; t/a; 1; 0.5; -0.5; CaO; 粉末状/袋装. 能源; 1; 水; m³/a; 9974.52; 4987.26; -4987.26; 由园区供水管网供应. 2; 电; 万kWh/a; 400; 200; -200; 由园区电网供应. 3; 天然气; m³/a; 78; 39; -39; 由园区天然气管网供应. 本次改建原辅料全部为新增，不设计原有项目，本项目原辅料情况如下表。 表2-5 扩建项目主要原辅材料消耗一览表 序 号; 物料名称; 单位; 消耗量; 贮存规格及包装方式; 储存 周期; 最大一次储存量; 储存位置. 1; 塑料膜（PET 和PC ）; t/a; 300; 散装; 7d; 30; 原料仓库. 2; 油性油墨; t/a; 0.5; 20kg/桶; 7d; 0.1; 原料仓库. 5; 双面胶; 万 m2/a; 80; 散装; 7d; 20; 原料仓库. 6; 银浆; t/a; 0.2; 200g/瓶; 15d; 0.05; 原料仓库. 9; 润滑油; t/a; 0.05; 18L/桶; 30d; 0.01; 原料仓库. 10; 网板; 块/a; 1000; 散装; 7d; 50; 原料仓库. 11; 感光胶; t/a; 0.3; 10L/桶; 15d; 0.1; 原料仓库. |
| --- | --- |

|  | （2）主要原辅材料理化性质 表2-6 原辅材料理化性质、毒性毒理一览表 名称; 物化特性; 燃烧爆炸性; 毒性毒理. 油性油墨; 形状：粘性液体，气味：溶剂气味，沸点：70℃以上，溶解性：与水难容、与有机溶剂可溶。; 常温以下是按动的，加热会导致容器爆炸; 健康危害：吸入有害，对皮肤、眼部有强烈的刺激。. 银浆; 外观：银灰色粘稠流体，气味：酯酮类混合气味，沸点：196-225℃,闪点：100℃,自燃温度：370℃,水中溶解度：不溶，挥发性：不易挥发。; 可燃液体不易爆; 健康危害：本品对眼睛、黏膜及皮肤有一定的刺激性，吞食时对人体有害。. 感光胶; 外观：白色/蓝色/紫色粘稠液体，闪点：100℃,可溶性：可溶于水; 加热时可能会爆炸; 健康危害：本品对皮肤造成刺激；造成严重眼刺激. - （3）成分分析 表2-7 清洗剂成分一览表 类别; 成分; 成分占比; 本次评价取值(%). 油性油墨; 合成树脂; 10-30%; 15%. 纤维素; 1-5%; 5%. 颜料; 20-45%; 25%. 高沸点酯类溶剂*; 10-30%; 20%. 环已酮*; 10-20%; 15%. 芳香烃*; 5-15%; 10%. 三甲苯*; 1-10%; 8%. 1.2.4三甲苯*; 1-3%; 2%. 银浆; 高分子聚合物; 4-9%; 9%. 银粉; 48-60%; 60%. 溶剂*; 10-30%; 30%. 助剂; 0.1-1%; 1%. 感光胶; 聚乙烯醇*; 3%; 3%. 聚醋酸乙烯醇*; 2%; 2%. 丙烯酸酯; 15-25%; 25%. 水; 55-70%; 70%. 注：*为挥发分 项目使用的胶粘剂与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析本项目使用的胶粘剂为水基型胶粘剂，根据《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）中水基型胶粘剂。 表2-8与《胶粘剂挥发性有机化合物限量》（GB33372-2020）相符性分析 序号; 原料名称; VOC 含量(g/L); 限值要求(g/L); 是否符合. 1; 感光胶; 50; ≤50; 符合. 项目使用油墨与《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析。对照《油墨中可挥发性有机化合物(VOCs)含量的限值》(GB38507-2020)中对油墨中有机化合物含量的限值详见下表。 表2-9与《油墨中可挥发性有机化合物含量的限值》（GB38507-2020）相符性分析 油墨品种; 项 目使用 原料名称; VOCs 含量(%); 限值要求(%); 是否符合. 溶剂油墨; 网印油墨; 油性油墨; 55; ≤75; 符合. 7、拟建项目水平衡 图2-2 拟建项目水平衡（m3/d） 8、劳动定员及工作制度 本项目现有劳动定员50人，单班制，每班工作8小时。 本次项目扩建后新增劳动定员30人，厂区不设食堂和宿舍。项目年工作日300天，单班制，每班工作8小时，年工作2400小时。 9、项目平面布置 本项目总占地面积为2500m2，主要包括1#厂房南侧一半、1#厂房北侧一半为安徽耀美精工科技有限公司年产1.2亿只家电及汽车配件、3000万套集成控制板项目，2#厂房整体租恁给安徽佳耀科技有限公司用于建设《年产2000万套新能源汽车电子材料项目》、仓储区、门卫室及机房等；厂区呈较规则四边形，主要由生产厂房和仓储区组成，其中1#厂房位于厂区北部，2#厂房位于厂区南部，仓储区分为一般工业固体废物暂存间、危险废物暂存间和产品暂存区，一般工业固体废物暂存间有2间，分别位于1#厂房东侧和2#厂房南侧，污水处理站位于1#厂房东侧。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | - 1、工艺流程 - 图2-3 制版工艺流程及产污环节图 - 工艺流程简介： - ①涂胶：在制版间内，将外购的网版人工均匀涂抹感光胶，该过程产生涂胶废气G1和S1废包装桶（感光胶）。 - ②烘干：将网版放入电烘箱内，在40℃的温度下，对涂胶后的网版进行烘干，该过程产生G2烘干废气。 - ③贴菲林：使用根据客户要求的图案制作的菲林，菲林上面有透明的文字和图案。将其贴在涂布胶上。 - ④曝光：将贴过菲林的网版放入晒版机内进行紫外曝光，紫外灯光照射下来。其中，紫外线穿透菲林片的透明部分，使其下方的感光胶固化，而被黑色遮挡的部分则并未固化。该过程会产生S2废紫外灯管。 ⑤水洗显影：移除菲林，将曝光后的网版浸入水箱中，采用软毛刷冲洗的形式将未固化的感光胶冲洗掉。感光胶脱落，直至所有图文显影清晰为止。该过程产生清洗废水W2，移除的菲林不作为固废，妥善保存以备日后重版使用 ⑥晾干：水洗显影后进行晾干，即成印版。 图2-4 面贴工艺流程及产污环节图 工艺流程简介： ①开料：使用自动切片机将PC薄膜切割成加工所需尺寸，为后续加工做准备。该过程产生的污染物为噪声和边角料。 ②丝网印刷：使用丝印机，在有网孔的网版上用刮刀将油墨刮过，通过网孔油墨就漏印下去，在目标物上形成所需图像。项目调墨为即用即调，油墨与稀释剂配比为1:1，在油墨房进行调墨，会产生有机废气。印刷机分为手动印刷机、半自动印刷机和全自动印刷机，印刷机的选择根据产品的印刷要求确定。在此过程会产生印刷废气G3。 ③加热固化：油墨先采用烘干隧道进行表面干燥，干燥温度为80℃，时间为3分钟；再用干燥箱进行彻底干燥，温度控制在80~120℃，烘干时间为半小时，在此过程会产生固化废气G4。 ④模切：将固化后的产品放入自动模切线内把多余的外形部分切除，此过程会产生S4废边角料。 ⑤贴胶：人工贴双面胶，再用压痕机进行压痕。贴胶过程会产生S5废双面胶。 图2-5 薄膜开关流程及产污环节图 ①开料：使用自动切片机将PET薄膜切割成加工所需尺寸，为后续加工做准备。该过程产生的污染物为噪声和边角料。 ②丝网印刷：使用丝印机，在面板层上印刷油墨，在电路层印刷银浆，在此过程会产生印刷废气G3。面板层部分打样的样品通过喷绘机使用油性墨水进行喷绘等客户确定无误后再制版印刷。喷绘时会产生喷绘废气。 ③加热固化：油墨和导电银浆先采用烘干隧道进行表面干燥，干燥温度为80℃，时间为3分钟；再用干燥箱进行彻底干燥，温度控制在80~120℃，烘干时间为半小时，在此过程会产生固化废气G4。 ④打孔、分切：将印刷后的卷料装置在自动打孔机的一端，拉料进入设备台面，进行打孔位置扫描、分切等数据设定，完成打孔后自动分切成片张半成品。检验：将印刷后的片张半成品进行全检；如是半自动印刷的半成品，检验后转电脑打孔机进行打孔。 ⑤复合：将成型后的双面胶，按位置标示线对准半成品的位置标示线贴合于打孔后的半成品上，通过复合机使其紧密粘合。 ⑥模切成型：将贴合后的产品放入自动模切线内把多余的外形部分切除，少量产品会使用雕刻机雕刻外形，此过程会产生S废边角料。 ⑦测试包装：对产品进行测试，不良品置于不合品区域内，合格品整齐包装放入仓库储存。 - 2、产排污环节 表2-10 拟建项目产污环节一览表 序号; 产污工序; 产污环节; 主要污染因子. 1; 废气; 制版; 涂胶废气; 非甲烷总烃. 烘干废气; 非甲烷总烃. 面贴; 印刷废气; 非甲烷总烃. 固化废气; 非甲烷总烃. 薄膜开关; 油墨印刷废气; 非甲烷总烃. 油墨固化废气; 非甲烷总烃. 银浆印刷废气; 非甲烷总烃. 银浆固化废气; 非甲烷总烃. 2; 废水; 制版; 清洗废水; COD、BOD、SS. 员工生活; 生活废水; COD、BOD、氨氮. 3; 固体废弃物; 制版; 废包装桶（感光胶）; 胶. 废紫外灯管; 汞. 面贴; 边角料; 塑料. 废包装桶（油墨）; 油墨. 薄膜开关; 边角料; 塑料、胶. 废包装桶（银浆）; 银浆. 不合格品; 不合格薄膜开关. 员工生活; 生活垃圾; 生活垃圾. |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | - 现有工程环保手续履行情况 表2-11 现有项目环保手续履行情况汇总表 序号; 环保手续; 履行情况; 备注. 1; 年产1.2亿只家电及汽车配件、3000万套集成控制板项目环境影响报告表; 2023.12.07已批复（江南环审〔2023〕36号文）; /. 2; 年产1.2亿只家电及汽车配件、3000万套集成控制板项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表; 2024.06已阶段性环境保护验收; 阶段性验收. 3; 突发环境事件应急预案备案编号; 备案号：341702-2024-30-L; 一般风险. 4; 排污许可证申请情况; 编号：91341700MA8LHFAY6B001Q; 简化管理. - 现有工程污染物实际排放总量 依据《年产1.2亿只家电及汽车配件、3000万套集成控制板项目（阶段性）竣工环境保护验收监测报告表》，本项目现有工程实际排放量如下所示。 表2-12 现有工程污染物实际排放总量 污染因子; 实际排放量 t/a. 颗粒物; 0.00696. 非甲烷总烃; 0.067. SO2; 0.00528. NOX; 0.02688. - 3、项目原有环境问题 经现场踏勘，以及根据现有已通过环评审批和竣工验收的项目，现有工程基本落实了各项污染防治措施，做到废气、废水达标排放，厂界噪声达标。企业现有项目存在问题如下表。 序号; 存在问题; 整改措施; 整改期限. 1; 危废仓库分区不明确; 明确分区，分类贮存; 本项目实施前. 2; 台账保留不完整; 按照相关规范要求完善台账存档. |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）环境空气达标区判定 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，环境空气质量现状常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。 根据《2024年池州市环境质量状况公报》相关数据可知，2024年，池州市环境空气中SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物全部达标。拟建项目所在地位于池州市皖江江南新兴产业集中区，因此，本项目所在地为环境空气质量达标区。项目所在区域空气质量现状评价结果见下表3-1。 表3-1项目所在区域空气质量现状评价表 污染物; 年评价指标; 现状浓度ug/m3; 标准值 ug/m3; 占标率%; 达标情况. SO2; 年平均质量浓度; 6; 60; 10; 达标. NO2; 年平均质量浓度; 20; 40; 55; 达标. PM10; 年平均质量浓度; 51; 70; 72.8; 达标. PM2.5; 年平均质量浓度; 32; 35; 91.4; 达标. CO; 24小时平均质量浓度*; 1000; 4000; 25; 达标. O3; 日最大8小时平均浓度**; 156; 160; 97.5; 达标. 注：*为空气中一氧化碳24小时平均第95百分位数浓度值；**为空气中臭氧日最大8小时平均第90百分位数浓度值。 （2）其他污染物环境质量现状评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，排放国家、地方环境空气质量标准中有标准限值要求的特征污染物时，引用建设项目周边5km范围内近3年的现有监测数据，无相关数据的选择当季主导风向下风向1个点位补充不少于3天的监测数据。 本次评价非甲烷总烃和TSP现状浓度引用《安徽华航电子科技有限公司智能终端研发生产基地项目环境影响报告表》中的现状监测数据（安徽绿健检测技术服务有限公司于2023年8月7日~8月9日进行监测），孵化园公租房监测点位于本项目区西侧约4400m。所引用监测点位均位于本项目评价范围内，故数据具有一定代表性。监测点位基本信息见下表。 表3-2 引用监测数据信息表 点位编号; 监测点位置; 与本项目 位置关系; 监测因子; 监测时段; 备注. G1; 孵化园公租房; 4.4km; 非甲烷总烃; 2023.8.7～8.9. 表3-3 项目引用环境空气质量现状监测及评价结果 监测点位; 污染物; 取值时间; 浓度范围; 标准限值; 最大占标率(%); 超标数(个); 超标率(%); 最大超标倍数; 是否达标. 孵化园公租房; 非甲烷总烃; 1小时平均浓度; 1.08~1.88; 2.0; 94%; 0; 0; 0; 是. 图3-1 废气引用点位与项目位置关系图 综上所述，项目区域为空气质量达标区，PM10、SO2、NO2、PM2.5、CO和O3均可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单二级标准要求。依据引用数据，项目所在区域非甲烷总烃浓度均满足限值要求。 2、地表水环境质量调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，所在流域控制单元内国家、地方控制断面监测数据，生态环境主管部门发布的水环境质量数据或地表水达标情况的结论。 根据《2024年池州市生态环境状况公报》，按照《地表水环境质量标准》（GB 3838—2002）和《地表水环境质量评价办法（试行）》（2011年3月）进行评价，2024年全市长江（池州段）、秋浦河、青通河等湖库共计25个国省控考核监测断面（点位），其中达到Ⅰ类水的断面（点位）有3个，占12%；达到Ⅱ类水的断面（点位）有17个，占68%；达到Ⅲ类水的断面（点位）有5个，占20%。 3、声环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（污染影响类）（试行），项目50m范围内无居民点，可不开展保护目标声环境质量现状监测。 4、土壤、地下水环境质量现状调查与评价 根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，建设项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值。 本项目通过现有厂房实施，厂房内现状已进行地面硬化，正常情况下不会存在土壤、地下水环境污染途径，不再进行地下水和土壤环境现状调查5、地 5、生态环境现状与评价 本项目无新增用地，用地范围内无生态环境保护目标，不进行生态现状调查。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 本项目位于安徽池州市皖江江南新兴产业集中区汉江路以南乐山路以北，评价范围内不涉及自然保护区、风景名胜区和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，具体环境保护目标如下。 大气环境：本项目位于皖江江南新兴产业集中区乐山路以东汉江路以南淝河路以北地块，根据现场踏勘，则项目厂界外500米范围内无自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域等保护目标。 声环境：项目厂界外50米范围内无声环境保护目标。 地下水环境：项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 生态环境：项目位于皖江江南新兴产业集中区内，项目用地范围内无生态环境保护目标。 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1、大气污染物排放标准 项目运营期产生的非甲烷总烃执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）表 1 和表3大气污染物排放限值。详见表3-3。 表3-3 项目废气排放标准限值 产污环节; 污染物名称; 最高允许排放浓度 (mg/m3); 排气筒高度（m）; 最高允许排放速率 （kg/h); 无组织排放监控浓度限 值(mg/m3); 标准来源. 制版、印刷、固化; 非甲烷总烃; 50; 15; 1.5; /; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）. 苯系物; 15; 0.5; /. 表3-4 厂区内无组织非甲烷总烃控制标准限值 污染物; 监控点1h评价浓度值（mg/m3）; 监控点任意一次浓度值（mg/m3）; 无组织监控点位置; 标准来源. 非甲烷总烃; 6; 20; 在厂房外设置监控点; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）. 2、污水排放标准 拟建项目废水经化粪池处理后执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准和江南产业集中区第一污水处理厂接管标准，再由江南产业集中区第一污水处理厂进行深度处理，经污水处理厂处理达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排放至九华河。具体排放限值详见表3-5。 表3-5 拟建项目废水排放标准单位：mg/L 污染物; 《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4中三级标准; 江南产业集中区第一污水处理厂接管限值; 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准. pH; 6~9; 6~9; 6~9. COD; 500; 400; 50. BOD5; 300; 150; 10. SS; 400; 200; 10. 氨氮; /; 20; 5. 石油类; 30; 20; 1. LAS; 20; /; /. TP; /; 3; 1. 氟化物; /; 20; /. 3、噪声排放标准 本项目运营期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准限值。详见表3-6。 表3-6 工业企业厂界环境噪声排放标准 时期; 昼间/dB（A）; 夜间/dB（A）; 标准. 运营期; 65; 55; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准. 4、固废排放标准 一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中有关规定；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及其修改单（公告2013年第36号）中有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据《国务院关于印发<“十三五”节能减排综合性工作方案>的通知》（国发[2016]74号）、《关于印发大气污染防治行动计划的通知》（国发〔2013〕37号），对化学需氧量（COD）、氨氮（NH3-N）、二氧化硫（SO2）、氮氧化物（NOX）、烟（粉）尘和VOCs六种主要污染物实行排放总量控制计划管理。由工程分析可知，本项目纳入总量控制要求的主要为COD、NH3-N、烟（粉）尘、SO2、NOX和VOCs。 COD和NH3-N纳入污水处理厂总量中，不需要单独申请。因此，本项目建议申请总量大气污染物VOCs（以非甲烷总烃计）：0.036t/a； |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 本项目利用现有厂房，施工期大部分内容仅为设备的安装，不涉及大的土建工程，且施工作业区域均位于厂内现有的厂房内部，施工期无明显废气排放，在加强施工管理，做好施工扬尘防治、施工固废处置的前提下，项目施工对区域环境质量造成的不利影响较小。 |
| --- | --- |

| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 1、废气 1.1 废气污染源强汇总 本项目产生的废气主要有盐酸除锈挥发产生的酸雾废气；除锈油挥发性有机废气；钝化和发黑工序使用天然气加热产生的燃烧废气、发黑工序产生的碱雾和氨气、集成控制板焊接产生的烟尘，喷漆工序产生的有机废气。 表4-1 有组织废气污染源源强核算结果及相关参数一览 排气 筒编 号; 污染 源; 污染物名称; 污染物产生情况; 污染物有组织产生情况; 处理措施; 是否为 可行技 术; 收集效率; 去除 效率; 风量; 工作时间; 污染物有组织排放情况; 排气筒概况. 速率; 产生量; 浓度; 速率; 产生 量; 浓度; 速率; 排放量; 名称; 高度; 内径; 温度; 类型; 地理坐标. (kg/h); (t/a); mg/m3; kg/h; t/a; m3/h; h/a; mg/m3; kg/h; t/a; m; m; ℃. DA001; 制版、印刷、固化; 有机废气; 0.1667; 0.4; 10; 0.15; 0.36; 密闭车间+两级活性炭; 是; 90%; 90%; 15000; 2400; 0.1; 0.015; 0.036; 有机废气排放口DA001; 15; 0.5; 常温; 一般排放口; 117.662346317E30.7224451N. |
| --- | --- |

|  | 1.2废气分析 本项目运营期产生的废气主要为制版、调墨、丝印、烘干等工序产生的VOCs过程产生的废气。VOCs废气主要来自原辅料加工使用过程中挥发性物质。 - （1）废气源强 表4-2项目废气源强情况 废气类型; 污染物; 源强核算方法; 有机物料名称; 挥发性占比%; 年用量t/a; 废气产生量t/a. 制版废气; 非甲烷总烃; 涂胶; 物料平衡法; 感光胶; 5; 0.3; 0.015. 烘干. 丝印废气; 非甲烷总烃; 印刷; 物料平衡法; 油墨; 55; 0.5; 0.275. 固化. 三甲苯; 印刷; 10; 0.05. 固化. 非甲烷总烃; 印刷; 物料平衡法; 银浆; 30; 0.2; 0.06. 固化. 合计; 0.4. - 收集方式和收集效率 本项目 VOCs 废气产生工序较为分散，产生环节较多，不易收集。本项目拟在制版车间和丝印车间建设密闭板房，制版间作业面积153m2、高度2.0米，空间306m3，项目车间内设计抽风系统按换风8次/h，风量为2448m3/h；印刷间作业面积分别各为612m2、高度2.0米，空间1224m3，换风量按8次/h，风量各为9792m3/h。总风量12240m3。考虑风量损失和管道阻力，总风量按 15000m3设计，年运行时间300d，每天8h。有组织废气产排情况见下表。 表4-3 项目废气收集排放情况 废气类型; 污染物; 作业区; 作业区面积尺寸m; 换气参数; 计算风量m3/h; 设计风量m3/h. 制版废气; 非甲烷总烃; 涂胶; 制版间; 9*17*2; 8 次/h; 2448; 15000. 烘干. 丝印废气; 非甲烷总烃; 印刷; 丝印车间; 36*17*2; 9792. 固化. 三甲苯; 印刷. 固化. 非甲烷总烃; 印刷; 银浆. 本项目有机废气合并排放经二级活性炭吸附处理后经1根15m高排气筒排放。 （3）排放可行性分析 ①技术可行性分析：有机废气经过活性炭吸附处理，项目制版、丝印以及固化烘干废气合并排放温度可满足《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013）要求，进入吸附装置温度宜低于40℃。因此本项目有机废气污染防治措施技术可行。 ②排放可行性分析： - 本次环评设计风量取15000m3/h。根据《吸附法工业有机废气治理工程技术规范》（HJ2026-2013），吸附装置的净化率不得低于90%，本项目采取两级级活性炭吸附，有机废气处理效率取90%。 综上所诉，则本项目废气排放情况如下表。 表4-4 回流焊废气产生排放情况 污染源; 污染物; 污染物产生情况; 污染物排放情况. 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a; 浓度 mg/m3; 速率 kg/h; 产生量t/a. 非甲烷总烃; 有组织; 10; 0.15; 0.36; 0.1; 0.015; 0.036. 无组织; /; 0.01667; 0.04; /; 0.01667; 0.04. 综上所述，项目非甲烷总烃排放满足《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）标准限制要求。 （4）非正常情况下污染物排放情况 本工程中生产设施在非正常情况下污染物排放情况一览表见表4-5。 表4-5 非正常情况下污染物排放情况一览表 序号; 污染源; 非正常排放原因; 污染物; 非正常排放浓度/（mg/m3）; 非正常排放量/（t）; 单次持续时间/h; 年发生频次/次; 应对措施. 1; 排气筒DA001; 废气处理设施故障; 非甲烷总烃; 10; 0.00015; 1; 1; 停止生产，修理设备，台账记录. 生产设施发生非正常排放情况，应该立即停车，并检修污染防治措施，同时台账记录停车起始时间。 - （5）活性炭吸附装置设计参数 - 本项目有两处使用活性炭吸附，分别是防锈工艺和集成电路板生产工艺中使用活性炭吸附。 ①过滤面积 《吸附法工业有机废气治理工程技术规范（HJ 2026—2013）》中的相关要求，采用蜂窝活性炭时，其碘值不宜低于650mg/g，气体流速宜低于1.2m/s。本评价气体流速取1.2m/s。则活性炭箱最低吸附过滤面积=处理风量÷3600÷风速。 性炭箱截面积为=15000/3600/1.2/=3.472m2。拟设计炭箱尺寸为2.5m×2m×1.8m。 ②活性炭箱一次装填量 本项目蜂窝活性炭密度约480kg/m3，活性炭箱一次活性炭装填量=体积×密度，本项目一次装填量=5.4m3×480kg/m3=2.59t。 ③废活性炭产生量 根据《现代涂装手册》（化学工业出版社，陈治良主编），理论上活性炭吸附量为0.25gVOCs/g，活性炭吸附饱和率按90%，防锈工艺活性炭吸附装置吸附有机废气量约为0.324t，则所需活性炭量为0.324÷0.25÷0.9=1.44t。 ④更换周期 性炭箱一次装填量为2.59t，吸附活性炭需要量为1.44t/a，则每年需要更换1次活性炭，更换周期为300天。 |
| --- | --- |

|  | - 2、运营期废水环境影响和保护措施 - 2.1废水源强汇总 - 项目运营期间主要用水有槽液配制用水、清洗废水、喷淋用水和生活用水。本项目废水产生及排放去向表情况见表4-6。 表4-6 项目废水产排量核算一览表 废水污染源; 水量; 水质; pH; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物; 五日生化需氧量; 总磷; 氟化物; 氰化物; 石油类; 阴离子表面活性剂; 总铁; 总铝; 是否为可行技术; 排放方式; 排放去向; 排放规律; 排放口编号; 排放口名称; 排放口类型. 生活污水; 459; 浓度mg/L; 6-9; 300; 30; 200; 250; 5; /; /; /; /; /; /; 是; 间接排放; 江南产业集中区第一污水处理厂; 连续排放; DW001; 污水总排口; 间接排放口. 产生量t/a; /; 0.1377; 0.01377; 0.0918; 0.11475; 0.002295; /; /; /; /; /; /. 处理工艺; 化粪池. 处理效率; /; 15%; 20%; 50%; 40%; 40%; /; /; /; /; /; /. 459; 浓度mg/L; 6-9; 255; 24; 100; 150; 3; /; /; /; /; /; /. 排放量t/a; /; 0.117045; 0.011016; 0.0459; 0.06885; 0.001377; /; /; /; /; /; /. 总排口合计; 浓度mg/L; 6-9; 380; 14; 161; 143; 2.68; /; /; /; /; /; /. 排放限值; 浓度mg/L; 6~9; 400; 20; 200; 150; 3; 20; 0.3; 20; 20; 3.0; 3.0. 是否达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标; 达标. - 2.2废水量分析 - 本项目运营期间只有生活用水产生。 （1）生活用水 该项目废水主要为职工生活污水，本项目新增定员30人，据《安徽省行业用水定额》（DB34/T679-2019），人均用水量按60L/d计，则用水量为1.8m3/d，540m3/a。排水系数按0.85计，则生活污水产生量为1.53m3/d，459m3/a。 - 2.3废水源强分析 - （1）生活污水 本项目劳动定员为200人，生活污水排放量约为2880t/a。一般生活污水水质为COD（300mg/L）、BOD5（250mg/L）、SS（200mg/L）、NH3-N（30mg/L）、TP（5mg/L）。 表4-7 项目生活废水产排量核算一览表 废水污染源; 水量; 水质; pH; 化学需氧量; 氨氮; 悬浮物; 五日生化需氧量; 总磷. 生活污水; 459; 浓度mg/L; 6-9; 300; 30; 200; 250; 5. 产生量t/a; /; 0.1377; 0.01377; 0.0918; 0.11475; 0.002295. 处理工艺; 化粪池. 处理效率; /; 15%; 20%; 50%; 40%; 40%. 459; 浓度mg/L; 6-9; 255; 24; 100; 150; 3. 排放量t/a; /; 0.117045; 0.011016; 0.0459; 0.06885; 0.001377. |
| --- | --- |

2.3废水处置可行性分析 （1）依托现有废水处理设施可行性分析 本次项目产生生活污水，无生产废水产生，生活废水不进入现有污水处理系统，生活污水经化粪池排入市政污水管网，最后由江南产业集中区污水处理厂进一步处理。本项目新增生活污水1.53t/d；根据企业提供资料可知，本次改建后全厂污水总排放量未超过化粪池及隔油池设计处理能力，因此，本项目新增污水依托现有项目化粪池可行。 2.4纳管可行性分析 （1）江南产业集中本情况 江南产业集中区第一污水处理厂位于江南产业集中区起步区，九华河东岸、龙腾大道南侧。根据集中区总体规划，第一污水处理厂规划远期总建设规模20m万3/d，需分期建设，总用地规模270.11亩，其中一期工程建设规模5万m3/d，分为两组，每组建设规模2.5万m3/d。目前一期一组2.5万m3/d设施已投入运行。第一污水处理厂采用“预处理+水解酸化池+改良型A2/O生化池+二沉池+BAF池+混合絮凝沉淀池+精密过滤池+紫外线消毒”工艺。污泥处理采用电渗透污泥干化技术工艺，臭气处理采用生物滤池工艺。尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准，经九华河汇入长江。服务范围为江南集中区规划范围。 （2）纳管污水量可行性 根据集中区总体规划方案集中区第一污水处理厂规划中期（2025年）设计规模为10-15万m3/d，规划期末（2030年）设计规模约为20万m3/d。现状第一污水处理厂一期工程建设规模5万m3/d，其一期工程一组2.5万m3/d已投入运行。本项目预计外排废水总量1.53m3/d，占第一污水处理厂一期总处理规模（5万m3/d）的0.00306%，不会对第一污水处理厂造成冲击。 （3）纳管污水水质可行性 第一污水处理厂处理工艺为“预处理+水解酸化池+改良型A2/O生化池+二沉池+BAF池+混合絮凝沉淀池+精密过滤池+紫外线消毒”，本项目废水经处理后可以满足集中区第一污水处理厂接管标准，因此，不会对集中区第一污水处理厂处理工艺造成冲击，因此从水质上看是可行的。 - 管网铺设 项目所在地配套污水管网已经建成，故项目废水排入江南产业集中区第一污水处理厂是合理可行的。 综上，拟建项目正式投产后产生的生产废水可以接入市政污水管网，经江南产业集中区第一污水处理厂处理达标后排放，故本项目废水对周围水环境的影响较小。

|  | - 3、运营期噪声环境影响和保护措施 - 3.1噪声源强汇总 本项目的噪声主要是机械生产设备以及空压机等辅助设备运行时产生的噪声。其噪声值在70-90之间，噪声特征以连续性噪声为主，间歇性噪声为辅，噪声污染源强核算结果及相关参数如下表。 表4-8 现有项目主要设备噪声源及声级水平（室外源强） 声源名称; 型号; 声源源强/dB（A）; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 运行时段. X; Y; Z. 风机; /; 90; 基础减振、风机消音器; 36.7; 49.9; 1.2; 昼、夜. 90; 60.5; 34.1; 1.2. 90; 59; 43.8; 1.2. 表4-9 现有项目主要设备噪声源及声级水平 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1#厂房; 自动锯床组,8台（按点声源组预测）; /; 等效后：96.0; 消声减振、厂房隔声; -17.4; 5.9; 1.2; 80.3; 9.2; 24.5; 33.0; 79.7; 79.9; 79.8; 79.7; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 53.7; 53.9; 53.8; 53.7; 1. 2; 1#厂房; 自动钻孔机床组,21台（按点声源组预测）; /; 等效后：117.0; 19; 12.3; 1.2; 43.3; 9.8; 61.4; 32.7; 100.7; 100.9; 100.7; 100.7; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 74.7; 74.9; 74.7; 74.7; 1. 3; 1#厂房; CNC数控组,45台（按点声源组预测）; /; 等效后：97.8; 26.6; 32.7; 1.2; 32.8; 28.8; 72.1; 13.8; 81.5; 81.6; 81.5; 81.6; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.5; 55.6; 55.5; 55.6; 1. 4; 1#厂房; 下料机组,2台（按点声源组预测）; /; 等效后：86.0; 36.1; 18.5; 1.2; 25.5; 13.3; 79.3; 29.3; 69.8; 69.8; 69.7; 69.8; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 43.8; 43.8; 43.7; 43.8; 1. 5; 1#厂房; 各类磨床车床机组,2台（按点声源组预测）; /; 等效后：98.6; 46.7; 16.7; 1.2; 15.3; 9.8; 89.5; 32.9; 82.4; 82.5; 82.3; 82.3; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 56.4; 56.5; 56.3; 56.3; 1. 表4-10 本项目主要设备噪声源及声级水平（室内外） 序号; 建筑物名称; 声源名称; 型号; 声源源强; 声源控制措施; 空间相对位置/m; 距室内边界距离/m; 室内边界声级/dB(A); 运行时段; 建筑物插入损失 / dB(A); 建筑物外噪声声压级/dB(A). 声功率级/dB(A); X; Y; Z; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 东; 南; 西; 北; 建筑物外距离. 1; 1#厂房; 自动切片机; /; 85.0; 消声减振、厂房隔声; 26.6; 32.7; 1.2; 32.8; 28.8; 72.1; 13.8; 81.5; 81.6; 81.5; 81.6; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.5; 55.6; 55.5; 55.6; 1. 2; 1#厂房; 全自动印刷机5台; /; 等效后：90.0; 36.1; 18.5; 1.2; 25.5; 13.3; 79.3; 29.3; 69.8; 69.8; 69.7; 69.8; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 43.8; 43.8; 43.7; 43.8; 1. 3; 1#厂房; 半自动印刷机8台; /; 等效后：90.0; 37.7; 11; 1.2; 25.1; 5.6; 79.7; 37.0; 81.8; 82.2; 81.7; 81.7; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 55.8; 56.2; 55.7; 55.7; 1. 4; 1#厂房; 自动点孔机1台; /; 85.0; 46.7; 16.7; 1.2; 15.3; 9.8; 89.5; 32.9; 82.4; 82.5; 82.3; 82.3; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 56.4; 56.5; 56.3; 56.3; 1. 5; 1#厂房; 冲床2台; /; 等效后：90.0; 51.6; -33.8; 1.2; 19.5; 6.9; 115.6; 32.1; 57.8; 58.2; 57.8; 57.8; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.8; 32.2; 31.8; 31.8; 1. 6; 压痕机4台; /; 等效后：80.0; 63.8; -31.7; 1.2; 7.1; 6.9; 128.0; 31.9; 46.3; 46.4; 46.0; 46.0; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 20.3; 20.4; 20.0; 20.0; 1. 7; 喷绘机1台; /; 80.0; 36.3; -36.7; 1.2; 35.0; 6.7; 100.0; 32.5; 52.0; 52.4; 52.0; 52.0; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 26.4; 26.0; 26.0; 1. 8; 厂房外; 风机; /; 95.0; 19.1; -39.9; 1.2; 52.5; 6.5; 82.5; 32.9; 57.0; 57.4; 57.0; 57.0; 昼; 26.0; 26.0; 26.0; 26.0; 31.0; 31.4; 31.0; 31.0; 1. 注：1、以厂区西南角交汇点为坐标原点(x=0，y=0)，x轴正方向为正东向，y轴正方向为正北向。2、同类型设备等效为中间点声源组。3、建筑隔声量参考《环境工程手册 环境噪声控制卷》。 |
| --- | --- |

3.2噪声环境影响预测分析 根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）附录推荐的预测模型和计算公式进行噪声影响预测，计算模式如下： - 室内声源 - A.计算某一室内声源靠近围护结构处产生的倍频带声压级。计算公式如下： - 式中：Lp1—靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB； - Lw—点声源声功率级（A 计权或倍频带）； - Q—指向性因数；通常对无指向性声源，当声源放在房间中心时，Q=1；当放在一面墙的中心时，Q=2；当放在两面墙夹角处时，Q=4，当放在三面墙夹角处时，Q=8； - R—房间常数，R=Sα/(1−α)，S 为房间内表面面积，m2，α为平均吸声系数； - r—声源到靠近围护结构某点处的距离，m。 - B.计算出所有室内声源在围护结构处产生的 i 倍频带叠加声压级。计算公式如下： - 式中：Lpli(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； - Lplij—室内 j 声源 i 倍频带的声压级，dB； - N—室内声源总数。 - C.计算出靠近室外维护结构处的声压级。计算公式如下： - 式中：Lp2i(T)—靠近围护结构处室外 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； - Lp1i(T)—靠近围护结构处室内 N 个声源 i 倍频带的叠加声压级，dB； - TLi—围护结构 i 倍频带的的隔声量，dB； - D.将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效生源的倍频带声功率级。计算公式如下： - 式中：Lw—中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级，dB； - Lp2（T）—靠近围护结构处室外声源的声压级，dB； - S—透声面积，m2； - 然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级。 - 本项目昼夜运行，考虑噪声距离衰减和隔声等措施，项目噪声源对厂界影响预测结果见下表。 表4-11 本项目叠加现有设备后各厂界噪声预测结果：dB（A） 预测方位; 时段; 贡献值（dB(A)）; 标准限值（dB(A)）; 达标情况. 东侧; 昼间; 53; 65; 达标. 南侧; 昼间; 54; 65; 达标. 西侧; 昼间; 45; 65; 达标. 北侧; 昼间; 50; 65; 达标. 由上表可知，建设项目正常营运时后，项目厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的 3 类标准的要求，不会造成不良影响。 综上所述，本项目在建设期间严格落实各项噪声污染防治措施和在运营期间强化环境管理，确保各项噪声污染防治措施能有效运行后，项目建成运营对周边声环境的影响在可接受范围内。拟建项目实施后厂界环境噪声每季度开展一次监测。 - 4、固废 本项目固体废物为废原料桶、废双面胶、废片材边角料、废网版、废活性炭和生活垃圾。 （1）一般工业固废 本项目一般工业固废主要为： ①边角料：本项目PET和片材原料在模切过程中会产生一定量的片材边角料（边角料产生量按原料用量的0.1%计算），PET和PC片材原料用量为300t/a，其产生量约0.3t/a ，经收集后外售给相关单位综合利用。 ②废双面胶：贴胶工序会产生少量废双面胶，其产生量约0.09t/a，经收集后与生活垃圾一同委托当地环卫部门及时清运、处置。 ③生活垃圾：企业运营中有办公、生活垃圾产生，企业员工人数为30人，按0.5kg/人•d计，则办公、生活垃圾产生量约4.5t/a，其主要组分为果皮、塑料、纸张等。委托当地环卫部门及时清运、处置。 （2）危险废物 本项目危险废物主要包括以下环节： ①废原料桶 本项目盛装油墨、感光胶等会产生废原料桶，其产生量约0.2t/a ，根据《国家危险废物名录》（2021版），属于HW49 类危险废物（900-041-49含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质），应委托有资质的单位进行安全处置。 ②废网版 根据业主提供的资料，本项目丝印过程中年产约 20 张废网版，废网版产生量约 0.02t/a 。根据《国家危险废物名录》（2021 版）：废物类别为 HW12 类危废（900-253-12 使用油墨和有机溶剂进行丝网印刷过程中产生的废物），定期委托 有资质的单位安全处置。 ③废活性炭 本项目丝印废气、烘干废气、制版废气收集后经一套二级活性炭吸附装置处理。根据工程分析，废活性炭产生量约2.914t/a（含被活性炭吸附的VOCs量）。根据《国家危险废物名录》（2021版）：废活性炭属于HW49类危废（900-039-49烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭），收集后委托有资质单位安全处置。 ④废UV灯管 项目晒版机会产生废UV灯管，根据企业提供资料产生量约为0.01t/a，危废代码为：HW29（900-023-29），收集后暂存于危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理处置。 具体产生情况如下： 表4-12 本项目的固废处置措施：dB（A） 表4-14本项目的固废处置措施序号; 名称; 产生环节; 属性; 性状; 废物代码; 产生量t/a; 利用处置方式和去向. 2; 废原料桶; 盛装油墨等; 危险固废; 固态; HW49900-041-49; 0.2; 委托有资质的单位安全处置. 3; 废活性炭; 废气处理; 危险固废; 固态; HW49900-039-49; 2.914; 委托有资质的单位安全处置. 4; 废片材边角料; 模切; 一般固废; 固态; /; 0.3; 收集后外售综合利用. 5; 废双面胶; 贴胶; 一般固废; 固态; /; 0.09; 委托环卫部门无害化处置. 7; 废网版; 印刷; 危险固废; 固态; HW12900-253-12; 0.02; 委托有资质的单位安全处置. 8; 生活垃圾; 员工生活; 一般固废; 固态; /; 4.5; 委托环卫部门无害化处置. 废UV灯管; 制版; 危险固废; 固态; HW29900-023-29; 0.01; 委托有资质的单位安全处置. 一般固废库建设内容及管理要求： 根据业主提供的资料及现场踏勘，本项目一般固废暂存间位于1#生产车间内北侧，面积为100m2，用于暂存废原料包装袋、边角料、不合格品等。 本项目一般固体废物处理措施和处置方案满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关规定和《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》中的有关规定，不会对周围环境造成不利影响。 危废库建设内容及管理要求： 废机油通过专用塑料桶收集后、废活性炭、废催化剂、废紫外线灯管用三防功能密闭塑料桶收集后与废包装桶一起，暂存于危废暂存间。建议在2#厂房东侧设置一间危废暂存间，根据危废产生量，危废暂存间的面积约为100m2。本环评对危险固废暂存间提出如下要求： 1）在项目危险固废临时贮存方面，本环评要求危废贮存池必须依照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求进行建设，采用玻璃钢防渗处理，四周封闭处理。 2）基础必须防渗，防渗层为至少2mm厚高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，渗透系数≤10-10cm/s； 3）危废暂存间周边应设计建造径流疏导系统，定期对暂存间进行检查，发现破损，应及时进行修理； 4）必须做好危险废物情况的纪录，记录上须注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、堆放库位、废物出库日期及接收单位名称；记录需在危险废物外销日期后保留3年； 5）危废暂存间按照《环境保护图形标志（GB15562-1995）》的规定设置警示标志，并且表明废物的特性，装载危险废物的容器内应留有足够空间。 6）根据包装形式、贮存量和转运周期情况确定，本项目应设置气体收集装置和气体净化设施；气体净化设施的排气筒高度应符合 GB 16297 要求。 - 5、土壤和地下水 本项目各生产设施均位于地面硬化后的室内，主要污染因子为非甲烷总烃等，根据污染物泄漏的途径和位置划分为重点防渗区、一般防渗区以及非污染防治区三类地下水和土壤污染防治区域。 重点防渗区为：槽体、液态原料等储存仓库及危废暂存间。 一般防渗区为：其他生产、储存区域、一般固废暂存间。 非污染防治区：生活办公区和绿化区域等。 本项目防渗分区设施见下表。 表4-13 本项目地下水防渗分区表 序号; 类别; 区域. 1; 重点防渗区; 污水处理站、事故池、生产车间地坪、液态原料储存仓库及危废暂存间. 2; 一般防渗区; 其他生产、储存区域、一般固废暂存间. 3; 非污染防治区; 生活办公区和绿化区域. 重点污染区防渗措施： 采用刚性防渗结构，即抗渗混凝土（厚度不小于250mm）＋水泥基渗透结晶型防渗涂层（厚度不小于1.0mm）结构型式，防渗结构层渗透系数≤10-10cm/s。 液体原料存放在容器内并地上放置，四周应设置围堰，发生泄漏时通过围堰收集泄漏液。 废水收集装置及运行管线尽量在地上铺设，加强检查、维护和管理，以减少由于埋地管道泄漏而可能造成的地下水污染。用于运送废水的碳钢污水管道设计壁厚应适当加厚，并采用最高级别的外防腐层。管道施工严格执行规范要求，接口严密、平顺，填料密实，避免发生破损污染地下水。 一般污染区防渗措施： 采用抗渗混凝土作面层，面层厚度不小于100mm，渗透系数≤10-7cm/s，其下以防渗性能较好的灰土压实后（压实系数≥0.95）进行防渗。 - 6、环境风险 环境风险评价目的是分析和预测项目存在的潜在危险、有害因素，项目运营期间可能产生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响降低到可接受水平。 （1）评价依据 ①风险源调查 根据本项目所用原料清单，本项目涉及到的危险物质主要为油墨及有机溶剂。 ②风险潜势初判 按照《建设项目环境风险评价导则》（HJ169-2018），定量分析危险物质数量与临界量的比值（Q）和所属行业及生产工艺特点（M），按附录C对危险物质及工艺系统危险性（P）等级进行判断。危险物质数量与临界量比值（Q）分为以下两种情况： 1）当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q； 2）当存在多种危险物质时，则按下式计算物质总量与其临界量比值（Q）： 式中：q1,q2，…,qn——每种危险物质的最大存在量，t； Q1,Q2,…,Qn——每种危险物质的临界量，t； 当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ； 当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。 本项目涉及到的各类危险物质的最大数量（生产场所使用量和储存量之和）和临界量比值计算见下表。 表4-14 危险物质数量与临界量的比值Q计算情况 厂内储存物质; 储存量(t); 风险物质名称; 临界量（t）; Q. 油墨; 0.5; 急性毒性类别 1; 100; 0.005. 合计; -; -; 0.005. 由上表可知，本项目环境风险物质与临界量的比值Q=0.005＜1，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 ③评价等级 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）评价工作等级划分办法对本项目风险评价工作等级进行划分。 表4-15 建设项目环境风险评价等级划分 环境风险潜势; Ⅳ、Ⅳ+; Ⅲ; Ⅱ; Ⅰ. 评价工作等级; 二; 二; 三; 简单分析a. a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。见附录A。. 本项目环境风险潜势为Ⅰ级，可开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 （2）环境敏感目标概况 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）有关规定，项目环境风险潜势为Ⅰ，无评价范围要求。 （3）环境风险识别 ①泄漏事故 项目油墨等原料运输、贮存和使用过程中，如管理操作不当或意外事故，存在着燃烧和中毒等事故风险。 本项目原辅料在储存过程中，均可能会因自然或人为因素，出现事故造成泄漏，发生泄漏时，周边环境造成影响。 ②废气处理设施故障 当废气处理设施发生故障时，会造成大量未处理达标的废气直接排入空气中，对环境空气造成较大的影响。导致废气治理设施运行故障的原因主要有：电力故障、抽风设备故障、人员操作失误等。 （4）环境风险防范措施 针对上述环境风险，本次评价建议项目采取以下风险防范措施： ①火灾爆炸事故 a、全厂消防设计本着“预防为主，防消结合”的原则，立足于火灾自救。对主要设备和重要建筑物均采取防消结合措施。要按照有关要求，设置消防栓和灭火器，有专门的消防人员，做好巡检工作，防患于未然； b、防火间距：在总平面布置中，各建筑物构筑物之间的距离应满足有关设计技术规范和建筑设计防火规范的要求。 c、设备的安全管理：定期对设备进行安全检测，检测内容、时间、人员应有记录保存、安全检测应根据设备的安全性、危险性设定检测频次。 d、各生产区保证一定的距离，设有隔离带，设双重管理。生产车间的布局和建筑设计应符合《建筑防火设计规范》及《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》要求，使用防爆电气照明设备；厂房的防雷接地符合《建筑防雷设计规范》（GB50057-94），并在生产车间设置消防系统，达到消防部门的要求。 e、生产车间管理：区域内严格管控明火的使用，要提出安全措施，保厂部履行必要的审批手续。生产车间内电气设备不得任意安装更改，严禁使用临时电线电灯。 ②危险物质泄露预防事故 a、使用符合标准的容器盛装危险废物；应定期对暂时贮存危险废物包装及设施进行检查，发现破损，及时采取措施清理更换； b、设有专人负责危险废物维护及管理，避免因危险废物泄露、乱堆乱弃造成环境污染； c、应指定专人负责危废的收集、运输管理工作，运输车辆的司机和押运人员应经专业培训。 ④突发环境事件应急预案 风险事故发生后，能否迅速作出应急反应，对于控制环境污染、减少人员伤亡及经济损失等都起到了关键性作用。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的规定和要求，对于本项目可能造成环境风险的突发性事故须制定应急预案原则要求，本环评要求建设单位制定详细的应急预案。 ③环境风险应急体系 本项目应急系统应与周边企业、园区环境风险应急系统对接联动，实现区域联防联控。项目厂区配备足够的消防、防毒防护设施及应急监测等应急设施和物资。配备应急队伍，能够立即响应，立即汇报，立即事故处置等。 本项目环境风险简单分析内容见下表。 表4-16 环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 薄膜开关生产扩建项目. 建设地点; 皖江江南新兴产业集中区乐山路以东、汉江路以南、淝河路以北地块. 地理坐标; 东经117°38'23.04"，北纬30°43'28.51". 主要危险物质及分布; 主要危险物质：油墨、感光胶，银浆. 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）; 泄漏引起附近土壤及地下水污染. 风险防范措施要求; （1）废气处理设施应经常查看维护，避免废气处理设施出现故障，导致废气未处理排入周围大气环境，废气处理设施出现故障时应立即停 止生产；（2）规范化设置原料仓库及危废仓库，危险废物暂存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单的规定设置；（3）本项目储存含有机溶剂的物品的原料仓库、危废仓库、原料桶必须定期检查，严防泄漏等事故的发生；生产装置必须定期检查，尽量减少含有机溶剂原料的跑冒滴漏；确保本项目运行过程中不污染土壤、地下水；（4）建设单位应另行编制突发环境事件应急预案，且应急预案应与地方政府联动。. 评价结论; 拟建项目 Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ。拟建项目环境风险评价为进行简单分析。. - 7、电磁辐射 本项目不涉及电磁辐射。 8、环境管理 （1）环境管理 根据《中华人民共和国环境保护法》和中华人民共和国国务院令（第253号）《建设项目环境保护管理条例》，建设单位必须把环境保护工作纳入工作计划，建立环境保护责任制度，采取有效措施，防止环境破坏。 环境管理是以环境科学理论为基础，运用经济、法律、技术、行政、教育等手段对经济、社会发展过程中施加给环境的污染和破坏影响进行调节控制，实现经济、社会和环境效益的和谐统一。 为全面贯彻和落实国家以及地方环保法律、法规，加强企业内部污染物排放监督控制，有效控制、减轻施工期以及运营期间环境污染影响，保护项目所在地的环境质量，企业内部必须建立行之有效的环境管理机构。 1）环境管理基本任务 环境管理基本任务有二：一是控制污染物的排放量；二是避免污染物排放对环境质量损害。建设单位应将本企业环境管理作为企业管理重要组成部分，建立环境质量管理系统，制定环境规划，协调发展生产经营与环境保护的关系而达到生产目标与环境目标统一及经济效益与环境效益统一。 2）环境管理机构设置 本项目环境管理纳入公司环境管理计划，将本项目的环境管理与全公司环境管理统一，主要职责如下： ①建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任制及其奖惩办法； ②确定本项目的环境目标管理，对各岗位进行监督与考核； ③建立环保档案，包括环评报告、环保工程验收报告、及其它环境统计资料； ④收集与管理有关污染物排放标准、环保法规、环保技术资料； 3）环境管理措施 为使环境管理工作科学化、规范化、合理化，确保各项环保措施落实到位，在管理方面采取以下措施： ①建立IS014000环境管理体系，并建议同时进行QHSE（质量、健康、安全、环保）审核。 ②强化对环保设施运行监督管理职能，建立完善的环保设施运行、维护、维修等技术档案，加强对环保设施操作人员技术培训，确保环保设施处于正常的运行情况，污染物排放连续达标。 ③加强环境监测数据统计工作，建立完善的污染源及物料流失档案，对废水产生量、排放量等做好统计，保证全部进去污水处理站处置，做好每天巡检工作。 ④制订环境保护岗位目标责任制，将环境管理纳入生产管理体系，将环境评估与经济效益评估相结合，建立严格奖惩机制。 ⑤加强对职工进行环保法律法规的宣传、教育和学习，进行岗位培训，使职工意识到环境保护的重要意义，包括与企业生产、生存和发展的关系，企业应具有危机感和责任感，把环保工作落到实处，落实到每一位职工。 （2）企业环境信息公开 根据《企业事业单位环境信息公开办法》（环境保护部第31号）相关规定，企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，制定机构负责本单位环境信息公开日常工作。根据企业特点，在网站或本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕或其他便于公众及时、准确获得信息的场所和方式公开下列信息： ①项目基础信息：包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。 ②排污信息：包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。 ③防治污染设施的建设和运行情况。 ④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。 ⑤突发环境事件应急预案。 ⑥其他应当公开的环境信息。 如若公司的环境信息发生变更或有新生成时，应在环境信息生成或者变更之日起三十日内予以公开。环境保护主管部门应当宣传和引导公众监督企业事业单位环境信息公开工作。 （3）环境监测计划 环境监测是为了控制项目实施后的污染源及环境质量状况，防止污染事故发生，为环境管理提供依据。本次评价结合《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ942-2018）中相关内容结合项目实际制定以下监测计划，具体监测计划见下表： 表4-17 项目监测计划一览表 监测点位; 监测因子; 监测频率; 监测单位; 监督部门; 执行标准. 排气筒DA001; 非甲烷总烃; 1次/年; 有资质的监测单位; 环境管理部门; 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）. 厂界; 1次/年; 厂界执行《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）；. 非甲烷总烃. 厂界四周; 等效声级Leq（A）; 1次/季度; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准. 总排口; pH; 1次/年; 江南产业集中区第一污水处理厂接管标准. COD. BOD5. SS. 氨氮. 石油类. COD. 石油类. 总磷. 上述各监测项目的监测计划应严格按照国家有关监测技术规范执行。本项目建成投产验收时污染监测和正常运营期间定期污染监测工作可委托相应环境监测部门定期进行，并将监测结果上报当地环保部门。 （4）项目“三同时”要求 1）污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用； 2）在项目竣工后，应将项目工程竣工日期和调试起止时间等信息公示； 3）防治污染设施必须经验收合格后，建设项目方可正式投入生产。 （5）排污口规范化管理 排污口是投产后污染物进入环境、污染环境的出口，强化排污口管理是实施污染物总量控制的基础工作，也是环境管理逐步实现污染物科学化、定量化的手段。 1）排污口规范化管理的基本原则 ①向环境排放污染物的排放口必须规范化； ②根据工程的特点，废气排放口作为管理重点； ③排污口设置应便于采集样品、便于计量监测、便于日常现场监督检查。 2）排污口的技术要求 ①排污口的设置必须合理，按照《排污口规范化整理技术要求（试行）》环监〔1996〕470号文件要求，进行规范化管理； ②排污口立标管理 各污染物排放口，应按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995）的规定，设置排放口图形标志牌。 在项目的污水排放口、废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场应设置环境保护图形标志，具体环境保护图形标志见图4-3。 图4-3 环境保护图形标志 - 10、建设项目环境影响评价与排污许可联动 根据安徽省生态环境厅于2021年1月30日发布的《安徽省生态环境厅关于统筹做好固定污染源排污许可日常监管工作的通知》（皖环发[2021]7号），属于现行《固定污染源排污许可分类管理名录》内重点管理和简化管理的行业，在环评文件中应明确“建设项目环境影响评价与排污许可联动内容”和《建设项目排污许可申请与填发信息表》。 对照《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019 年版），本项目属于排污许可中的“简化管理”。

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、名称)/污染源 |  | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | DA001 | 有机废气 | 非甲烷总烃 | 车间密闭+二级活性炭 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024）《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993） |
|  | 生产区无组织废气 |  | 非甲烷总烃 | （1）槽体不使用的时候加盖盖板（2）盛装液体原料的物料桶必须存放在危化品库间内，且物料桶在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭（3）车间通风 | 《固定源挥发性有机物综合排放标准第4部分：印刷工业》（DB34/4812.4-2024） |
| 地表水环境 | DW001 | 污水站排口 | pH、COD、SS、BOD5、LAS、氨氮、石油类 | 经厂区污水处理站处理后排入污水管网进江南产业集中区第一污水处理厂进行处理 | 达GB8978-1996表4中三级标准及江南产业集中区第一污水处理厂接管标准 |
| 声环境 | 各产噪设备 |  | LAeq | 选用低噪声设备，合理布局，对高噪声设备安装减振基础，定期检查、维修设备，使设备处于良好的运行状态，生产车间封闭，利用建筑物、构筑物形成噪声屏障，阻碍噪声传播。 | GB12348-2008中3类 |
| 电磁辐射 | / |  | / | / | / |
| 固体废物 | 设置一般固废库一个，一般工业固废收集为综合利用或委托有能力处置的单位处置。 设置危废暂存库一个，危险废物委托有资质的单位处置。 生活垃圾由垃圾桶收集后委托环卫部门处置。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水污染防治措施 | 重点防渗区：盐酸储存仓库及危废暂存间，防渗系数≤10-10cm/s；一般防渗区：其他生产、储存区域、一般固废暂存间，防渗系数≤10-7cm/s。 |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 厂区可采取种植花卉及草坪等绿化措施。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 1.原料区地面进行防渗漏和防腐设计 2.及时编制突发环境事件应急预案。 3.加强管理 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 1、环境管理机构 项目建成后，建设单位应重视环境保护工作，并设置专门从事环境管理的机构，配备专职环保技术人员1~3名，负责环境监督管理工作，同时要加强对管理人员的环保培训，不断提高管理水平。 2、环境管理内容 建设项目在生产运行过程中为保证环境管理系统的有效运行，应制定环保管理方案，环境管理方案主要包括下列内容： （1）组织贯彻国家及地方的有关环保方针、政策法令和条例，搞好环境教育和技术培训，提高公司职工的环保意识和技术水平，提高污染控制的责任心。 （2）制定并实施公司环境保护工作的长期规划及年度污染治理计划；定期检查环保设施的运行状况及对设备的维修与管理，严格控制“三废”的排放。 （3）掌握公司内部污染物排放状况，编制公司内部环境状况报告。 （4）负责环保专项资金的平衡与控制及办理环保超标缴费工作。 （5）协同有关环境保护主管部门组织落实“三同时”，参与有关方案的审定及竣工验收。 （6）落实排污申报制度，组织环境监测，检查公司环境状况，并及时将环境监测信息相环保部门通报。 （7）调查处理公司内污染事故和污染纠纷；组织“三废”处理技术的实验和研究；建立污染突发事故分类分级档案和处理制度。 （8）努力建立全公司的EMS（环境管理系统），以达到ISO14000的要求。 （9）建立清洁生产审计计划，体现“以防为主”的方针，实现环境效益和经济效益的统一。 3、环境保护管理制度的建立 （1）报告制度 按《建设项目环境保护管理条例》中第十七条和十九条规定，本项目在竣工后，必须对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告；且配套建设的环境保护设施经验收合格后方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。 项目建成后应严格执行月报制度。既每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。 企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划发生改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。 （2）污染治理设施的管理制度 对污染治理设施和管理必须与生产经营活动一起纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。 （3）奖惩制度 企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者给予以重罚。 4、加强环境管理 （1）将环境管理纳入生产管理，避免工艺操作异常； （2）加强设备养护，堵截跑、冒、滴、漏； （3）大修期间应同时对环保设施进行检修，清除杂物，保证管路畅通，需要更换的零部件应予更换； （4）推广应用先进的环保技术和经验，促进污染的综合防治和废物的回收利用或循环利用。 （5）组织开展环境保护宣传和教育，加强群众的环保意识与工人的清洁生产意识。 5、项目“三同时”要求 （1）污染防治措施必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （2）完成排污口规范化建设，应在排污口设置统一标志。 （3）防治污染设施必须经验收合格后，建设项目方可正式投入生产。 |  |  |  |  |

六、结论

本项目的建设符合国家产业政策、选址合理、污染物的防治措施在技术上和经济上可行，能实现达标排放和总量控制的要求。环境影响评价的结果表明，项目在正常生产和污染防治设施正常运行的情况下，项目的污染物排放对环境的影响较小，基本不改变当地环境质量现状和功能要求。 本评价认为，项目在设计和运行时应严格执行安全生产的各项规章制度，根据生产的安全要求，配套相应的安全防范措施，杜绝事故对环境产生的风险。项目建设过程中应严格认真执行环境保护“三同时”制度，切实落实本报告表各项污染防治措施和环境管理措施，确保各类污染物稳定达标排放和污染物排放总量控制。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 颗粒物 | 0.00696 |  | / | / | / | 0.00696 | / |
|  | 非甲烷总烃 | 0.067 | / | / | 0.036 | / | 0.103 | +0.036 |
|  | SO2 | 0.00528 | / | / | / | / | 0.00528 | / |
|  | NOX | 0.02668 | / | / | / | / | 0.02668 | / |
| 废水 | 废水量 | 4989 | / | / | 549 | / | 5538 | +549 |
|  | COD | 2.37 | / | / | 0.117045 | / | 2.4870 | +0.117045 |
|  | 氨氮 | 0.0875 | / | / | 0.011016 | / | 0.0985 | +0.011016 |
| 一般工业 固体废物 | 废金属边角料 | 332.674 | / | / | / | / | 332.674 | +332.674 |
|  | 金属原材料及产品包装 | 1 | / | / | / | / | 1 | +1 |
|  | 焊渣 | 0.8 | / | / | / | / | 0.8 | +0.8 |
| 危险废物 | 废切削液 | 5 | / | / | / | / | 5 | +5 |
|  | 槽渣 | 0.23 | / | / | / | / | 0.23 | +0.23 |
|  | 废包装材料 | 1 | / | / | / | / | 1 | +1 |
|  | 废活性炭 | 25.44 | / | / | / | / | 25.44 | +25.44 |
|  | 废过滤棉 | 0.024 | / | / | / | / | 0.024 | +0.024 |
|  | 废机油 | 5 | / | / | / | / | 5 | +5 |
|  | 废防锈油 | 0.1 | / | / | / | / | 0.1 | +0.1 |
|  | 废助焊剂 | 0.25 | / | / | / | / | 0.25 | +0.25 |
|  | 废电路板 | 0.5 | / | / | / | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废洗板水 | 0.5 | / | / | / | / | 0.5 | +0.5 |
|  | 废UV灯管 | 0.01 | / | / | / | / | 0.01 | +0.01 |
|  | 污泥 | 10 | / | / | / | / | 10 | +10 |
| 生活垃圾 | 生活垃圾 | 30 | / | / | / | / | 30 | +30 |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①