                                 江南环审〔2025〕29号
皖江江南新兴产业集中区生态环境局关于安徽神州半导体有限公司年产7000万件LED显示屏模组、2000万个显示屏模组器件项目环境影响报告表的批复

安徽神州半导体有限公司：

你公司报来的《安徽神州半导体有限公司年产7000万件LED显示屏模组、2000万个显示屏模组器件项目环境影响报告表》（报批本）（以下简称《报告表》）等材料收悉。应你公司申请，我局组织专家对《报告表》进行了技术审查，经局专题会议研究通过并公示，现批复如下：

一、项目概况。本项目位于皖江江南新兴产业集中区科技孵化园A4厂房，建筑面积约6544.11平方米。项目购置印刷机、贴片机、烘箱、挤出机等生产及辅助设备799台（套），形成年产7000万件LED显示屏模组、2000万个显示屏模组器件的生产能力。项目投资35000万元，其中环保投资130万元，占总投资的0.37%。2025年8月11日，皖江江南新兴产业集中区产业发展部对该项目进行了首次备案（江南管产〔2025〕172号，项目代码2508-341763-04-01-552874）。
二、原则同意专家组对《报告表》技术评审意见和环境影响评价总体结论，你公司应严格按照《报告表》中所列建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺、生态环境保护措施开展建设和运营。

三、生态环境保护措施和污染物排放控制要求

（一）切实加强全厂废气收集、处理系统建设和管理。项目废气主要为锡膏印刷废气、钢网擦拭废气、回流焊焊接废气、手工焊焊接废气、挤出成型废气及打孔粉尘。锡膏印刷废气、钢网擦拭废气、挤出成型废气通过集气罩收集，回流焊焊接废气通过管道收集，收集后废气统一经一套“干式过滤器+二级活性炭吸附装置”处理，处理后的尾气由一根23m的排气筒（DA001）排放；手工焊焊接废气及打孔粉尘无组织排放。

项目颗粒物、锡及其化合物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准及无组织排放监控限值要求；有组织非甲烷总烃、甲苯、苯乙烯及厂区内非甲烷总烃排放执行安徽省地方标准《固定源挥发性有机物综合排放标准第6部分：其他行业》（DB34/4812.6—2024）中标准限值；乙苯排放执行《合成树脂工业污染物排放标准》中的大气污染物特别排放限值；厂界非甲烷总烃、甲苯排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控限值要求。

（二）按照“清污分流、雨污分流、分类收集、分质处理”的原则设计、建设和使用厂区排水系统。项目产生的废水主要是冷却循环外排水及生活污水，生活污水经化粪池预处理后和冷却循环外排水在满足江南产业集中区第一污水处理厂接管限值以及《电子工业水污染物排放标准》（GB39731-2020）限值后接入市政污水管网进入江南产业集中区第一污水处理厂处理。
（三）项目优先选用低噪声设备，合理布置高噪声设备，对高噪声设备采取基础减振、隔声、消声等降噪措施，高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。厂界噪声应满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

（四）固体废物处理处置应遵循“减量化、资源化、无害化”的原则，对固体废物的产生、运输、贮存、处理和处置应实施全过程控制。属于一般固废的锡焊焊渣、显示屏模组器件不合格品、废边角料、废包装箱定期委托有能力的单位处置；属于危险废物的废包装材料、擦拭废纸、LED显示屏模组不合格品、废机油及油桶、废油抹布及手套、废活性炭及废滤料等集中收集后暂存于危废库，定期送资质单位安全处置。一般固废库（40m2）按照“防渗漏、防雨淋、防扬尘”等要求设置；危废暂存库（30m2）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）及《危险废物识别标志设置技术规范》（HJ1276-2022）要求规范建设；危险废物规范化管理应按照原环境保护部《关于印发危险废物规范化管理指标体系的通知》（环办〔2015〕99号）要求强化管理，特别是临时贮存、转运等环节的防治措施。生活垃圾收集后交环卫部门统一处置。

四、项目建设和生产过程中应重点做好以下工作：

（一）项目在设计、建设和运行中，应坚持循环经济、清洁生产、绿色有序发展理念，进一步优化工艺路线和设计方案，强化各装置节能降耗措施，进一步减少污染物的产生量和排放量；落实“三线一单”分区管控要求；做好厂区绿化工作。

（二）加强项目的日常管理和环境风险防范。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位制度，设置专门的环保管理机构，落实专职环保技术人员，加强技术人员的环保培训；强化污染防治设施的日常运行管理；污染防治设施运行记录应真实、有效、及时；规范设置排污口；按照规范制定企业自行监测方案，配备必要的环境监测仪器设备或委托有资质单位定期开展自行监测；定期发布企业环境信息并主动接受社会监督；加强各类原辅材料运输、贮存、使用过程中的管理。

（三）加强地下水和土壤环境污染防控。按分区防渗原则，加强地下水污染防控。严格落实厂区建构筑物防渗措施，特别是可能因渗漏对地下水水质产生影响场所的防渗措施，避免对地下水水质产生影响。

（四）严格落实主要污染物排放总量控制制度。（1）项目在落实《报告表》提出的污染防治措施后，本项目废气污染物中颗粒物排放总量不得超过0.005 t/a，VOCs排放总量不得超过1.842 t/a。（2）废水污染物中COD排放总量和NH3-N排放总量纳入皖江江南新兴产业集中区第一污水处理厂总量控制指标统一管理。

（五）若项目的性质、地点、规模、生产工艺或污染防治措施等发生重大变动的，应当重新报批项目环评文件。项目环评文件自批复之日起，如超过5年方决定开工建设的，环评文件应当重新审核。

（六）按照《排污许可管理条例》和《固定污染源排污许可分类管理名录》规定相关要求申请办理《排污许可证》，将《报告表》中各项环境保护措施、污染物排放清单及其他有关内容载入排污许可证；项目未取得《排污许可证》前不得投入试生产或试运行。

（七）项目建设应严格执行环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度；项目建成投入试生产或试运行前应及时告知我局；正式投入生产（运行）前应按照规定开展环境保护设施验收，验收合格后，项目方可正式投入生产（运行）。

皖江江南新兴产业集中区生态环境局

2025年10月27日       
	抄送：


	市生态环境局、市生态环境保护综合行政执法支队，安徽华境资环科技有限公司

	皖江江南新兴产业集中区生态环境局
	2025年10月27日印发




